CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

1.1 Establecer las actividades y requisitos mínimos que debe cumplir el personal involucrado en la realización de trabajos en espacios confinados en forma segura, con la finalidad de prevenir incidentes, accidentes, enfermedades profesionales, afectaciones y daños a terceros, a las instalaciones y al medio ambiente.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria durante la planeación, programación, autorización, supervisión y cuando se realicen tareas que impliquen el acceso a espacios confinados. Estos se definen como cualquier espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables, o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los trabajadores asignados para la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Aspectos de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental

Extender autorización por escrito, registrando esta autorización y los trabajos realizados en la Bitácora.

Drenar y vaporizar los tanques de almacenamiento, antes de realizar cualquier trabajo en su interior, en caso de que ingrese personal al interior. Durante el tiempo que el trabajador se encuentre dentro del tanque de almacenamiento de combustibles, estará vigilado y supervisado por trabajadores de acuerdo con los procedimientos de seguridad establecidos, además utilizará equipo de protección y seguridad personal, un ames y cuerda resistente a las sustancias químicas que se encuentren en el espacio confinado, con longitud suficiente para poder maniobrar dentro del área y ser utilizada para rescatarlo cuando se requiera, y equipo de respiración en caso de ser necesario.

El Representante Técnico de la Estación de Servicio debe cumplir los procedimientos internos de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas; etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas con productos, colocar señales y avisos de seguridad que indiquen las restricciones mientras se lleva a cabo el trabajo.

  - Requisitos de la atmosfera para trabajos en el interior del tanque

- Que el contenido de oxígeno esté entre 19.5% y 23.5%; en caso contrario se tomarán las medidas pertinentes, tanto para el uso de equipo de protección respiratoria autónomo con suministro de aire, como para la realización de actividades en atmósferas no respirables.

- La concentración de gases o vapores inflamables no será superior en ningún momento al 5% del valor del       límite inferior de inflamabilidad y de 0% en el caso de que se vaya a realizar un trabajo de corte y/o soldadura.

- Se debe contar con un sistema de extracción mecánica portátil para ventilar el espacio confinado.

- Las lámparas que se utilicen para iluminar un espacio confinado deben ser de uso rudo y a prueba de explosión.

  - Equipo de protección personal básico

- Ropa de algodón, zapato de uso industrial y guantes de acuerdo con la actividad, lentes de seguridad, y casco con barbiquejo.

- Cuando se realicen trabajos en altura dentro de un espacio confinado es obligatorio el uso de arnés de seguridad.

- Cuando se utilice EPP especial deberá de colocarse previo al inicio de los trabajos, y retirarse (quitarse) hasta el cierre de los mismos.

- En el uso de mascarilla de equipos de aire de respiración contra vapores orgánicos/gases tóxicos, el personal debe mantener la barba afeitada para posibilitar el ajuste de la mascarilla y evitar el ingreso de los materiales peligrosos.

- El Grupo de Trabajo debe identificar el Equipo de Protección Personal Específico a utilizar de acuerdo con las características particulares de la actividad.

- Verificar (antes de entrar al espacio confinado), el buen funcionamiento y hermeticidad del equipo de protección personal respiratorio y contar con un equipo adicional.

  - Equipo y herramientas

La herramienta y el equipo señalados dentro de los procedimientos o instructivos específicos operativos que apliquen a la actividad.

  - Protección ambiental

Debe contarse con medidas de emergencia para la atención de derrames. P-13 Procedimiento de preparación y respuesta a emergencias.

Gestionar los permisos y/o autorizaciones que requieran las autoridades federales, estatales y municipales en materia ambiental, motivados por actividades a desarrollar en espacios confinados, considerando descargas fortuitas.

  - Planeación

4.6.1. Se reúnen para la planeación del trabajo en espacios confinados, para la identificación de riesgos asociados, gestiones administrativas y procura de recursos necesarios. Selección del personal ejecutor:

4.6.2. El personal ejecutor considerando los requerimientos del trabajo respecto de las características antropométricas, habilidades, experiencia y capacitación del personal ejecutor para realizar trabajos en espacios confinados, registrándolos en la lista de verificación para su control. Solo el personal entrenado debe usar los sistemas y accesorios utilizados en los trabajos en espacios confinados. Se establece que el personal ejecutor deberá ser el responsable de la Estación de Servicio.

4.6.3. Verificar que el personal ejecutor esté capacitado, calificado y que cumpla con los requisitos del examen médico periódico, para lo cual, deberá presentar registro correspondiente.

4.6.4. Los conocimientos y habilidades mínimos con que debe contar el personal de la Estación de Servicio o contratistas estarán en razón de la capacitación y entrenamientos recibidos en los temas siguientes, debiéndose mantener los registros correspondientes:

- Procedimientos genéricos y específicos operativos o instructivos de trabajo aplicables a las actividades a realizar dentro del espacio confinado, así como los Procedimientos Críticos aplicables.

- Esta capacitación y/o entrenamiento deben incluir el uso y limitaciones de los equipos de protección personal que serán utilizados en espacios confinados.

- A las personas que tengan defectos físicos que les impidan desarrollar normalmente sus labores no se les debe emplear en servicios en que estos defectos puedan ser la causa de accidentes o puedan causar perjuicio al equipo a su cuidado.

4.6.5. Elaborar la Autorización de mantenimiento mediante una inspección física en el sitio, analizándolos con el personal ejecutor y recurriendo a la experiencia del grupo, considerando la normatividad aplicable para trabajos en caliente, en trabajos en altura, eléctricos, en áreas adyacentes, así como los procedimientos críticos que apliquen, entre otros. Una vez terminados los análisis deben ser autorizados con la firma de los participantes.

4.6.6. En caso de que en espacios confinados la concentración de oxígeno sea menor de 19.5% se deben establecer de forma obligatoria los períodos de tiempo límites de permanencia y descanso del trabajador, siendo indispensable el uso de equipo de respiración con suministro de aire.

4.6.7. Cuando se realicen trabajos de corte y soldadura en un espacio confinado, deben establecer de forma obligatoria los períodos de tiempo límites de permanencia y descanso del trabajador, conforme a la NOM-027-STPS-2008.

4.6.8. Es indispensable el uso del equipo de respiración con suministro de aire.

4.6.9. Determinar la periodicidad de monitoreo de condiciones de explosividad, oxígeno y toxicidad.

  - Actividades previas en un espacio confinado

4.7.1. Los trabajos de espacios confinados en instalaciones de la Estación de Servicio deben realizarse cumpliendo con los procedimientos críticos vigentes.

4.7.2. Los procedimientos de venteado, drenado, lavado, vaporizado y limpieza mecánica de un espacio confinado deben incluir los requisitos de control y disposición de residuos peligrosos e industriales de manera que no se ocasionen impactos ambientales.

4.7.3. Antes de efectuar un trabajo en un espacio confinado se requiere considerar los conceptos contenidos en los procedimientos críticos aplicables a dicha actividad como son:

- Colocar barreras de seguridad a nivel de piso terminado y en estructuras con el propósito de delimitar el área, alertar sobre el trabajo en ejecución e impedir el paso de personal y vehículos no autorizados.

- Aislar las fuentes de energía, instalando tarjeta y candados.

- Bloquear válvulas utilizando cadenas, flejes o candados.

- Colocación de juntas ciegas en los puntos más cercanos al equipo.

- Purgado / Venteado.

- Retiro de sedimentos y polvos (libre de neblinas inflamables).

- Vaporizado.

- Lavado.

- Neutralizado.

- Inertizado, (cuando por las condiciones del espacio confinado se requiera que exista una atmósfera inerte, se debe asegurar que esta se mantenga libre de aire u oxígeno).

- Aereado o ventilado, (cuando se use equipo para mover el aire y ventilar, se debe etiquetar la fuente de energía que lo alimenta para evitar que sea desconectado).

- Deberán abrirse todos los registros

- Cuando el espacio confinado sea una trinchera, túnel y similar que puede colapsarse, se deben apuntalar o ademar sus elementos para evitar un derrumbe.

- Instalación de líneas de agua para mantener húmedo el equipo en caso necesario.

4.7.4. Verificar antes de efectuar la medición, que el equipo utilizado se encuentre calibrado, y cumpla con un programa documentado de inspección y mantenimiento.

4.7.5. Se realizan las pruebas de explosividad, de suficiencia de oxígeno y toxicidad para determinar las condiciones aceptables de ingreso al espacio confinado, usando el equipo de respiración autónoma o de línea de aire. Las lecturas de las pruebas deben ser realizadas en varios puntos dentro del recipiente o espacio confinado.

4.7.6. En caso de suspenderse la actividad en el espacio confinado, se deben efectuar nuevamente las pruebas (explosividad, oxígeno, etc.) con resultados satisfactorios que aseguren el ingreso del personal.

4.7.7. Antes de que el personal de operación efectúe el paro de un equipo o instalación para su apertura y entrega a mantenimiento, debe comunicar a los operadores los resultados del Análisis del Trabajo, sobre las condiciones operativas, energía y materiales involucrados, así como los riesgos que implican, asegurándose de que su personal tenga pleno conocimiento de ello.

  - Preparación del sitio y revisión de requisitos

4.8.1. Verificar la disponibilidad de:

- Los materiales para ejecutar el trabajo (tubería, conexiones, bridas, válvulas, espárragos, empaques, instrumentos, cables, entre otros).

- Los equipos, máquinas, instrumentos y herramientas necesarias y adecuadas.

- Los cables, cadenas, malacates, poleas y otros medios para subir y bajar materiales.

- El equipo suspendido de acceso adecuado, en los casos en que se realicen trabajos en altura dentro de un espacio confinado, pudiendo elegir: andamios, guindolas, canastillas o jaulas, entre otros similares.

- Los sistemas de contención adecuados al trabajo a realizar y a las características del terreno (ademes), cuando se trate de una excavación.

- Los dispositivos, equipos o medios que permitan a los trabajadores su salida oportuna y segura en situaciones de emergencia.

- Escaleras y escalas (para el caso de trabajos eléctricos éstas deben ser de material no conductor, estar completas y sobresalir de los registros).

- Las tapas de los registros del sistema de drenaje aceitoso que se localicen dentro de un radio mínimo de 10 metros del sitio en que se ubique el espacio confinado, deben taparse con lonas humedecidas con agua y colocar arena

- En el empleo de equipo, maquinaria, dispositivos o instalaciones eléctricas, éstas deben seleccionarse en función de la clasificación de área peligrosa de esa zona y de las condiciones existentes en el sitio de trabajo.

4.8.2. Notificar al responsable de ejecución del trabajo de cualquier condición médica que imposibilite al ejecutor u observador a realizar un trabajo en espacio confinado.

4.8.3. Notificar del trabajo en el espacio confinado a su propio personal y al personal involucrado a través de una reunión de inicio de jornada e informar al personal laborando en la cercanía.

4.8.4. Verificar el funcionamiento del equipo de protección personal.

  - Entrega, ingreso y recepción del espacio confinado

4.9.1. No se debe ingresar al espacio confinado hasta contar con la Autorización del Representante Técnico.

4.9.2. Verificar que se conservan las condiciones de seguridad con las cuales se autorizó el inicio de los trabajos, manteniendo comunicación con el Observador, en caso de detectar alguna irregularidad debe llevar a cabo las acciones procedentes.

4.9.3. Al término de los trabajos retirar todo el material y equipo utilizado, dejando el área limpia, así como entrega el área, equipo y/o instalación.

5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento

ANEXOS

El formato F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento se llenan en la Bitácora de operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |