CONTENIDO

1.    OBJETIVO

2.    ALCANCE

3.    RESPONSABLES

4.    ACCIONES

5.    REGISTROS

6.    IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

1. OBJETIVO

  - Establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección Ambiental que se deben cumplir para actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas o equipos que utilicen dicha energía en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.

2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria se aplicará en las actividades o maniobras que impliquen un riesgo, así como en las actividades preventivas y correctivas que impliquen directamente a la energía eléctrica.

3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los trabajadores asignados para la actividad.

4. ACCIONES

4.1 Actividades a desarrollar para para etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas.

4.1.1. Candado y etiqueta

- Que establece el procedimiento

El procedimiento candado y etiqueta establece la responsabilidad del empleador con el objeto de proteger a empleados contra fuentes de energía peligrosa en líneas eléctricas durante la revisión y el mantenimiento. Esto se logra mediante la colocación de equipo apropiado de candado y etiqueta en los dispositivos de aislamiento de fuentes de energía y al quitarle la energía a las líneas eléctricas.

- Medidas a establecer

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar.

- Los empleados necesitan ser adiestrados para asegurarse de que conocen, comprenden y siguen las disposiciones aplicables de los procedimientos de control de energía peligrosa

- Los candados y sus llaves.

- El responsable de la estación debe poseer un candado del color correspondiente a su especialidad y conservar la llave en su poder. Todos los candados que se utilicen por el personal de mantenimiento deben permanecer instalados mientras que el equipo, línea o maquinaria, se encuentre en mantenimiento. Debe existir una copia de la llave con el jefe inmediato del personal de mantenimiento.

- Contratistas: Los supervisores de contratos designados por el responsable de la estación deben ser los administradores de candados.

BLOQUEO FUENTES DE ENERGÍA/ MATERIALES PELIGROSOS

NO SE OPERE

ESTA TARJETA SE COLOCO AQUÍ POR UN MOTIVO IMPOORTANTE

PELIGRO

BLOQUEO FUENTES DE ENERGÍA/MATERIALES PELIGROSOS

NO SE RETIRE ESTA TARJETA HASTA QUE CONCLUYA EL TRABAJO

LUGAR DEL TRABAJO: ____________________________

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: ___________________

RAZÓN DEL PARO/BLOQUEO: ______________________

COLOCADA POR: ________________________________

HORA: _____________   FECHA: ___________________

AUTORIZADO POR: ______________________________

QUITADO POR: _________________________________

HORA: ______________   FECHA: ___________________

AUTORIZADO POR: ______________________________

PELIGRO

4.2 Pasos para realizar actividades de mantenimiento correctivo y preventivo que implique un riesgo directamente por la energía eléctrica.

Interrupción de líneas eléctricas:

- Identificar y etiquetar las líneas de energía eléctrica a intervenir.

- Notificar al personal. afectado.

- Disipar, aislar, neutralizar la línea eléctrica identificada.

- Comprobar la ausencia de energía eléctrica.

- Colocar dispositivos de bloqueo, candado y tarjeta.

Puesta en marcha:

- Volver a comprobar e iniciar el trabajo

- Finalizar el trabajo.

- Asegurar que toda la herramienta utilizada, fue retirada

- Limpiar el área

- Revisar la tarea ejecutada

- Retirar al personal del área y después retirar candados y dispositivos de bloqueo

- Restablecer las líneas eléctricas intervenidas

- Comprobar la condición de operación normal

  - Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento de instalaciones eléctricas.

- Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales como altura, espacios confinados, subestaciones y líneas energizadas.

- Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, o sus proximidades, y colocar señales de seguridad que indiquen a personas no autorizadas la prohibición de:

- Entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas eléctricas.

- Operar, manejar o tocar los dispositivos eléctricos.

- Identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a cuatro candados

- Definan el área en mantenimiento mediante la colocación de:

- Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche.

- Barreras extensibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción.

- Banderolas.

- Estandartes.

- Distintivos de color rojo para la señalización de la zona de trabajo.

- Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y cuándo finalizará el trabajo per realizar.

  - Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las instalaciones eléctricas

Por motivo del mantenimiento se deberá cumplir, según aplique, que:

- Los interruptores estén contenidos en envolventes que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos.

- Se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas-fusibles y otros dispositivos similares, por personal autorizado, utilizando equipo de protección personal y de seguridad, de acuerdo con los riesgos potenciales identificados.

- Ejemplo del equipo de protección personal:

- Guantes dieléctricos, según la clase y de acuerdo con la tensión eléctrica

- Protección ocular;

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

- Botas dieléctricas, entre otros.

- Se efectúe la conexión de alguna instalación eléctrica nueva o provisional o equipo a líneas o circuitos energizados, invariablemente con el circuito des energizado. En caso de no poder des energizar el circuito, se deberá aplicar el procedimiento para trabajos con línea energizada que para tal efecto se elabore.

  - En las instalaciones eléctricas se deberá verificar, según aplique, que:

- Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica cuenten con información para identificar las características eléctricas y la distancia de seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo.

- En lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, se cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del equipo de protección personal.

- Los elementos energizados se encuentren fuera del alcance de los trabajadores.

- Se delimite la zona de trabajo mediante la utilización, entre otros, de los medios siguientes:

- Barreras protectoras

- Resguardos

- Cintas delimitadoras,

- Control de acceso

- Se manipulen los conductores energizados con guantes dieléctricos o con herramienta aislada, diseñada para el nivel de tensión eléctrica que se manejen

5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento

ANEXOS

El formato F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento, se llena en la Bitácora de operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |