Procedimiento para procesos de medición

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-T-004 Procedimiento para procesos de medición.

Copia controlada No. :0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. DISEÑO Y PLANEACIÓN DE PROCESOS DE MEDICIÓN. | 6 |
| 4.1 Definición de los requisitos del cliente. | 6 |
| 4.2 Definición de los requisitos de los procesos de medición | 7 |
| 4.3 Definición de equipos de medición requeridos. | 9 |
| 4.4 Definición de software de medición requerido. | 10 |
| 5. REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN. | 10 |
| 5.1 Gestión del riesgo | 11 |
| 5.2 Controles | 13 |
| 6. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN. | 13 |
| 7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA. | 14 |
| 8. RESPONSABILIDADES. | 15 |
| 8.1 Alta Dirección. | 15 |
| 8.2 Administrativo | 15 |
| 8.3 Encargado de estación. | 15 |
| 8.4 Encargado de proyecto. | 15 |
| 8.5 Mantenimiento. | 15 |
| 9. FORMATOS RELACIONADOS. | 15 |
| 10. ANEXOS. | 15 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir los pasos para diseñar, planear, validar, implantar, documentar y controlar los procesos de medición del Sistema de Gestión de Mediciones (incluido equipo y software), atendiendo los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para todo el personal relacionado con los procesos de medición del SGM.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. DISEÑO Y PLANEACIÓN DE PROCESOS DE MEDICIÓN.

4.1 Definición de los requisitos del cliente.

Los procesos de medición son diseñados y planeados en función de las necesidades del cliente, que son trasladadas a los requisitos del producto o servicio que realiza. Estos requisitos del producto (o servicio) son convertidos en requisitos metrológicos del proceso y posteriormente en requisitos de los equipos de medición.

Los requisitos del producto o servicio son proporcionados por el cliente, definidos en común acuerdo, una regulación o normatividad. Estos requisitos del producto o servicio se definen en la Sección I del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

Ver ejemplo:

| SECCIÓN I: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Proceso de producción o servicio | Requisitos del cliente (regulación, norma, organización, etc.) |  | Fuente |
| I | Recibo de hidrocarburo | Tipo de hidrocarburo | Gasolina | Cliente |
|  |  | Capacidad a recibo | 100 l/min | Cliente |
|  |  | Documento normativo a cumplir | CRE-811/2015 | Cliente-CRE |
| II | …. |  |  |  |

A cada proceso de producción o servicio, se le asigna un código, como: I, II, III, etc.

4.2 Definición de los requisitos de los procesos de medición.

Una vez que se tienen definidos los requisitos del cliente, se definen los requisitos a cumplir por el proceso de medición, necesarios para satisfacer esos requisitos del cliente. Esta actividad forma parte del diseño del proceso de medición.

Entre los requisitos del proceso a definir se encuentran:

- Mensurando. Qué es lo que se va a medir, es la magnitud sujeta a medición.

- Unidades de medida. Se toma en consideración las unidades que solicita el cliente. En caso de que las unidades no formen parte del Sistema Internacional, se coloca su equivalente en Sistema Internacional al lado.

- Intervalo de medida. Es el intervalo donde típicamente se realizan las mediciones.

- Error máximo permitido (EMP).  Tolerancia de error del proceso de medición. Es el valor máximo con el que se podría “equivocar” la medición.

- Incertidumbre expandida de medida. Nunca inferior a un tercio del error máximo permitido (EMP).

- Método de medición. Para definirlo, se identifica en la norma de referencia en que se basa la medición, recomendación de organismos reconocidos, reglamentos internos, experiencia del personal, etc.

- Condiciones de medición. Identificar las condiciones de medición requeridas para asegurar la confiabilidad del proceso. Ej. temperatura, tipo de perfil de flujo, presión, etc.

- Ubicación. Lugar dónde se realizan las mediciones. Se identifica el punto exacto de la Organización donde se realiza la medición (puede ser un código).

- Periodicidad. Periodo en que se realiza la medición.

Ver ejemplo:

| SECCIÓN II: DEFINICIÓN DE REQUISITOS DE Los PROCESOs DE MEDICIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Proceso de medición | Requisitos del proceso de medición (basados en los requisitos del cliente) |  | Fuente |
| I-1 | Medición de volumen a recibo | Mensurando: | volumen | Cliente |
|  |  | Unidad de medida: | litros | Cliente |
|  |  | Intervalo de medición: | (0 a 100) l/min | Cliente |
|  |  | Error máximo permitido (emp): | 0.3 % del volumen medido | Cliente |
|  |  | Incertidumbre expandida (k=2): | 0.25 % | CRE-811/15 |
|  |  | Método de medición: | Medición directa con turbina | CRE-811/15 |
|  |  | Condiciones de medición: | Temperatura (10 a 60) °C | Cliente |

A cada proceso de medición, se le asigna un código que acompaña al código del proceso de producción o servicio en que participa, como: I-1, I-2, I-3, etc.

Los requisitos del proceso de medición se definen en la Sección II del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

4.3 Definición de equipos de medición requeridos.

Una vez que se tienen definidos los requisitos de los procesos de medición, se definen los equipos de medición y sus requisitos metrológicos para realizar el proceso de medición.

Entre los principales requisitos metrológicos del equipo de medición se encuentran:

- Mensurando.

- Intervalo de medición.

- Resolución.

- Repetibilidad.

- Linealidad.

- Error máximo permitido (EMP).

- Incertidumbre.

- Efecto de magnitudes de influencia.

- Etc.

Ver ejemplo:

| SECCIÓN III: DEFINICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN REQUERIDOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Equipo de medición | Requisitos metrológicos del equipo de medición (basado en los requisitos del proceso de medición) |  | Fuente |
| I-1a | Medidor de caudal tipo turbina | Mensurando: | Volumen | Cliente |
|  |  | Unidad de medida: | litro | Cliente |
|  |  | Intervalo de medición: | (0 a 110) l/min | Usuario |
|  |  | Resolución: | 0.1 L | CRE-811/15 |
|  |  | Repetibilidad: | 0.05 % | CRE-811/15 |
|  |  | Linealidad: | 0.15 % | CRE-811/15 |
|  |  | Error máximo permitido: | 0.3 % | CRE-811/15 |
|  |  | Incertidumbre expandida (k=2): | 0.1 % | CRE-811/15 |
| I-1b | Medidor de presión | Mensurando: | Presión manométrica | Cliente |
|  |  | Unidad de medida: | kPa | Cliente |
|  |  | Intervalo de medición: | (0 a 200) kPa | Cliente |
|  |  | Resolución: | 5 kPa | CRE-811/15 |
|  |  | Error máximo permitido (emp): | 30 kPa | CRE-811/15 |
|  |  | Incertidumbre expandida (k=2): | 10 kPa | CRE-811/15 |
| I-1c | Medidor de temperatura | Mensurando: | Temperatura | Cliente |
|  |  | Unidad de medida: | °C | Cliente |
|  |  | Intervalo de medición: | (10 a 60) °C | Cliente |
|  |  | Resolución: | 0.05 °C | CRE-811/15 |
|  |  | Error máximo permitido (emp): | 0.18 °C | CRE-811/15 |
|  |  | Incertidumbre expandida (k=2): | 0.05 °C | CRE-811/15 |
| II-1A | … |  |  |  |

A cada equipo de medición, se le asigna un código que acompaña al código del proceso de producción o servicio y el proceso de medición en que participa (letra mayúscula), como: I-1A, I-1B, I-1C, etc.

Una vez que ya se han definido los requisitos metrológicos requeridos para cada equipo de medición, se busca un proveedor de equipo para su adquisición, siguiendo el procedimiento “PROC-G-004 Procedimiento para selección y compra de servicios y suministros clave”.

Los requisitos de los equipos de medición se definen en la Sección III del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

4.4 Definición de software de medición requerido.

Una vez que se tienen definidos los requisitos de los procesos y equipo de medición, se define el software de medición que se requiere para realizar el proceso de medición.

El software de medición se define en la Sección IV del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

| SECCIÓN IV: DEFINICIÓN DE SOFTWARE DE MEDICIÓN REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Software de medición | Características del software de medición (basado en los requisitos del proceso y equipo de medición) |  | Observaciones |
| I-1a | Denis 54 | Versión: |  |  |
|  |  | Sistema operativo: |  |  |
|  |  | Requerimientos de instalación: |  |  |
|  |  | Equipo relacionado (si aplica): |  |  |
| II-1a | … |  |  |  |

A cada software, se le asigna un código que acompaña al código del proceso de producción o servicio y el proceso de medición en que participa (letra minúscula), como: I-1a, I-1b, I-1c, etc.

5. REALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN.

Los procesos de medición se realizan y controlan de acuerdo a la Sección VI del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

5.1 Gestión del riesgo.

a) Probabilidad de riesgo.

Se considera riesgo a la posibilidad de que un requisito del proceso de medición no se cumpla y por ende pudiera generar resultados técnicamente inválidos. Se clasifica en 3 niveles:

- Bajo (1): Cuando, por la operación e historial del proceso, la probabilidad de incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso es poco significativa.

- Medio (2): Cuando, por la operación e historial del proceso, la probabilidad de incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso es moderada.

- Alto (3): Cuando, por la operación e historial del proceso, la probabilidad de incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso es crítica. Ejemplo: cuando se tienen procesos de medición fuera de control o equipo de medición sospecho o inestable.

b) Impacto del riesgo.

La falla en el cumplimiento de un requisito del proceso de medición pudiera generar resultados técnicamente inválidos que afecten la calidad del producto o servicio de la Organización. Se clasifica en 3 niveles:

- Leve (1): El incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso de medición es poco significativa en el proceso de producción o servicio de la organización y no afecta los resultados de medición. La falla del proceso de medición no limita la continuidad del proceso de producción o servicio de la Organización.

- Moderado (2): El incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso de medición tiene efectos moderados en el proceso de producción o servicio de la organización. La falla del proceso de medición limita moderadamente la continuidad del proceso de producción o servicio de la Organización.

- Crítico (3): El incumplimiento de los requisitos metrológicos del proceso de medición es considerable en el proceso de producción o servicio de la organización. La falla del proceso de medición limita la continuidad del proceso de producción o servicio de la Organización.

c) Evaluación del riesgo.

Con el valor de probabilidad de riesgo y su impacto, se evalúa el riesgo de incumplimiento del requisito metrológico. Se multiplica el valor de probabilidad por el de impacto. Ejemplo, si la probabilidad es 1 y el de impacto 3, la evaluación es 3 (moderado). Se pondera de acuerdo a la siguiente escala:

5.2 Controles.

A fin de asegurar que un proceso de medición se mantiene en condiciones adecuadas de operación, se identifican controles para dar seguimiento, como:

- Utilizar solo equipo confirmado y en cumplimiento al programa.

- Utilizar solo procedimientos validados previamente y recurrentemente en caso de cambios.

- Recursos de información requeridos siempre disponibles para su uso.

- Mediciones en las condiciones ambientales requeridas.

- Realizado solo por personal autorizado y competente.

- Transferencia de resultados de forma confiable.

- Seguimiento vía otros mecanismos, como cartas de control estadístico.

Ver ejemplo de controles:

| SECCIÓN V: REALIZACIÓN Y Control DE los PROCESOs DE MEDICIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso de medición | Realización y control |  | Observaciones |
| I-1 | Identificación del riesgo: | Equipo fuera de operación |  |
|  | Probabilidad del riesgo: | 1 |  |
|  | Impacto del riesgo: | 3 |  |
|  | Evaluación del riesgo: | (1*3=3) Moderado |  |
|  | Acciones para minimizar el riesgo: | Programa de mantenimiento |  |
|  | Responsable de acciones: | Jefe de Mantenimiento |  |
|  | Procedimiento de medición: | PROC-005 |  |
|  | Control: | Seguimiento vía balance de hidrocarburo (SOFT-T-###) |  |
| II-1 |  |  |  |

6. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE MEDICIÓN

Los procesos de medición son validados a través de la validación de los procedimientos/métodos de medición relacionados. Se utiliza al menos una de las siguientes técnicas:

- Comparación con otro método de medición, de exactitud similar o superior.

- Comparación con otra organización, con métodos de exactitud similar o superior.

- Comparación con el valor de un material de referencia certificado.

- Comparación contra la norma de medición utilizada.

Los procesos de medición se validan de acuerdo a la Sección VI del formato FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”. Se indican los requisitos a evaluar y los resultados de dicha evaluación. Al término de la validación, se emite una declaratoria acerca de la validez del procedimiento para el uso previsto, en función de los resultados obtenidos.

Ver ejemplo de validación:

| SECCIÓN VI: validACIÓN DE Los PROCESOs DE MEDICIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso de medición | Procedimiento de validación (basados en los requisitos del proceso de medición) |  | Observaciones |
| I-1 | Persona encargada: | Técnico AAA |  |
|  | Procedimiento de validación: | Comparación con procedimiento/método alternativo X Se siguen las siguientes instrucciones: …. |  |
|  | Criterio de validación: | Error normalizado (En) proc1=valor obtenido por el proceso a validar proc2=valor obtenido por el proceso alternativo Uproc1=incertidumbre expandida del proceso a validar Uproc2=incertidumbre expandida del proceso alternativo Si En es ≤1 se considera aceptable |  |
|  | Resultados obtenidos de la validación: | En=0.3 Los resultados son consistentes. |  |
|  | Conclusión de la validación: | El proceso de medición es válido para los requisitos indicados en la sección II |  |
| II-1 |  |  |  |

7. TRAZABILIDAD METROLÓGICA.

La Organización asegura la trazabilidad metrológica de los resultados generados por los procesos de medición, a través de la calibración periódica de los equipos de medición con laboratorios acreditados y/o institutos de metrología. La trazabilidad se muestra a través de la carta indicada en el formato FOR-T-016 “Formato para carta de trazabilidad metrológica”.

8. RESPONSABILIDADES.

8.1 Alta Dirección

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

8.2 Administrativo.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.3 Encargado de estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.4 Encargado de proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.5 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.6 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

9. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-T-015 “Formato para procesos de medición”.

FOR-T-016 “Formato para carta de trazabilidad metrológica”

10. ANEXOS.

No aplica