Procedimiento para gestión de equipo

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-T-002 Procedimiento para gestión de equipo.

Copia controlada No.: 0

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. DESARROLLO. | 7 |
| 4.1 Planeación de compra y recepción de equipo. | 7 |
| 4.2 Incorporación de equipo. | 7 |
| 4.3 Distribución e instalación de equipo. | 7 |
| 4.4 Manipulación de equipo. | 8 |
| 4.5 Transporte de equipo. | 8 |
| 4.6 Almacenamiento de equipo. | 8 |
| 4.7 Calibración de equipo. | 8 |
| 4.8 Protección de equipo contra ajustes no deseados. | 9 |
| 4.9 Verificación intermedia (entre calibraciones). | 10 |
| 4.10 Mantenimiento de equipo. | 10 |
| 4.11 Retiro de equipo. | 10 |
| 5. RESPONSABILIDADES. | 11 |
| 5.1 Alta Dirección. | 11 |
| 5.2 Administrativo | 11 |
| 5.3 Encargado de estación. | 11 |
| 5.4 Encargado de proyecto. | 11 |
| 5.5 Mantenimiento. | 11 |
| 6. FORMATOS RELACIONADOS. | 11 |
| 7. ANEXOS. | 12 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir los pasos a seguir para planear, recibir, incorporar, manipular, transportar, almacenar, distribuir y retirar equipo de medición del sistema de gestión de mediciones y asegurar su integridad, conforme los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1].

1.2 Alcance.

Aplica para el personal técnico de la Organización.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

4. DESARROLLO.

4.1 Planeación de compra y recepción de equipo.

Cuando un equipo va a ser adquirido por primera vez, se realiza una planeación de su compra tomando en consideración los requisitos a cumplir en el proceso de medición de la Organización.

Los requisitos o especificaciones particulares de compra se indican en la lista de servicios y suministros clave del SGM, de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PROC-G-004 “Procedimiento para selección y compra de servicios y suministros clave”. Una vez que se adquiere en la Organización, se realiza una inspección para corroborar que se recibe lo que se solicita, como se indica en dicho procedimiento.

4.2 Incorporación de equipo.

Cuando un equipo va a ser incorporado por primera vez al SGM, se le asigna una identificación interna y se inserta en el inventario, usando el formato FOR-T-007 “Formato para inventario de equipo”. En el inventario se identifica de manera unívoca cada uno de sus equipos y su software, de la siguiente manera: EQ-001, etc.

Adicionalmente, se coloca una etiqueta sobre el equipo, para que pueda ser percibida por el usuario. Cuando no sea posible marcar/identificar directamente sobre el equipo, la identificación se realiza sobre su empaque, lugar de almacenamiento u otra forma disponible. Se utiliza el siguiente formato de etiqueta FOR-T-008 “Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación”.

Antes de iniciar en servicio, el equipo es sujeto a una confirmación metrológica, siguiendo el procedimiento PROC-T-003 “Procedimiento para confirmación metrológica de equipo”.

4.3 Distribución e instalación de equipo.

Una vez que se identifica el equipo en el inventario y se coloca su etiqueta, se  coloca en el lugar donde será utilizado o almacenado, o en su caso se instala.

Los equipos del SGM son distribuidos (en caso necesario), operados o instalados solo por personal autorizado para realizar la actividad encomendada, como se específica en la lista de autorizaciones del personal.

Los equipos que requieren ser distribuidos al personal, se realiza de acuerdo al inventario de equipos de la Organización, donde se indica su localización.

4.4 Manipulación de equipo.

Los equipos son operados conforme las recomendaciones y cuidados proporcionados por el fabricante. Las instrucciones de manipulación se localizan en su manual de usuario y/o mantenimiento, documento controlado por el SGM (ver lista maestra de documentos).

En caso necesario, se elabora una hoja de manejo o cuidados del equipo, siguiendo la misma identificación utilizada para los manuales de usuario. Para esto, se utiliza como base la experiencia del personal, recomendaciones del fabricante del equipo o similares, recomendaciones de organismos confiables, etc. Esta hoja se elabora cuando el equipo no tiene un manual de usuario del fabricante.

4.5 Transporte de equipo.

Los equipos son transportados conforme las recomendaciones y cuidados proporcionados por el fabricante. Las instrucciones de transportación se localizan en su manual de usuario y/o mantenimiento.

En caso necesario, se elabora una hoja de transportación del equipo, incorporándola a la hoja de manipulación o de forma independiente. Para esto se utiliza como base la experiencia del personal, recomendaciones del fabricante del equipo o similares, recomendaciones de organismos confiables, etc. Esta hoja se elabora cuando es crítico que existan instrucciones de transporte del equipo, caso contrario se omite.

4.6 Almacenamiento de equipo.

Los equipos son almacenados conforme las recomendaciones y cuidados proporcionados por el fabricante. Las instrucciones de almacenaje se localizan en su manual de usuario y/o mantenimiento.

En caso necesario, se elabora una hoja de almacenaje del equipo, incorporándola a la hoja de manipulación o de forma independiente. Para esto se utiliza como base la experiencia del personal, recomendaciones del fabricante del equipo o similares, recomendaciones de organismos confiables, etc. Esta hoja se elabora cuando es crítico que existan instrucciones de almacenaje del equipo, caso contrario se omite.

4.7 Calibración de equipo.

Cada uno de los equipos del SGM, que tienen influencia en los resultados de los procesos de medición, son calibrados (o calificados, si es el caso) antes de su uso por laboratorios competentes (que estén acreditados, o en su defecto que cumplan con la norma ISO/IEC 17025, como un Instituto Nacional de Metrología) que puedan proporcionar trazabilidad metrológica a patrones nacionales en el intervalo de calibración requerida y con la incertidumbre requerida.

La contratación del servicio de calibración (o calificación) se realiza de acuerdo al procedimiento PROC-G-004 “Procedimiento para selección y compra de servicios y suministros clave”.

En caso necesario, antes de su calibración (o calificación), el equipo es sujeto a una verificación intermedia (ver sección 4.9), para evaluar posteriormente que no fue dañado durante la transportación o calibración (o calificación). Los equipos que requieren envío, es realizado por paquetería para equipos menos sensibles al transporte; o llevados personalmente, para equipos más delicados. Si es necesario, cuando los equipos sean devueltos a la Organización, ya calibrado, son sujetos a una verificación intermedia para evaluar su estado de recepción. La función responsable de realizar esta gestión es Administrativo.

Se define un programa de calibración y confirmación metrológica usando el formato FOR-T-013 “Formato para programa de calibración y confirmación metrológica de equipo. La confirmación metrológica se sincroniza con la calibración del equipo, a menos que en casos de excepción se indique lo contrario en el programa.

El periodo de re-confirmación metrológica se define inicialmente en función de los siguientes criterios, en orden de importancia:

- Periodo indicado en la norma de referencia o regulación.

- Periodo recomendado por institutos u organismos confiables de metrología.

- Periodo recomendado por el fabricante.

- Otros.

Después de cada confirmación metrológica, se revisa este periodo, en caso necesario se puede ajustar a uno más conveniente.

4.8 Protección de equipo contra ajustes no deseados.

La Organización toma las siguientes medidas para proteger sus equipos contra ajustes no deseados:

- contraseñas de acceso solo a personal autorizado,

- sellos indicadores de violación de acceso,

- niveles de acceso,

- candados y/o cerraduras,

- recintos protegidos,

- verificaciones periódicas,

- otros.

Adicionalmente, toma las siguientes medidas para proteger el software contra configuraciones o ajustes no deseados:

- Bloqueo de hojas de cálculo con contraseña de acceso solo a personal autorizado. Se bloquean las celdas que contienen los cálculos y solo se deja con acceso las celdas para ingresar información. Se utiliza la función “Proteger hoja” del Excel.

En caso de que se detecte un equipo o software violado, se realiza un análisis del efecto en mediciones anteriores y en caso necesario, se aplica el procedimiento de no conformidades.

4.9 Verificación intermedia (entre calibraciones).

El equipo se verifica entre calibración y calibración, de forma intermedia, a fin de asegurar que mantiene sus características metrológicas.

Para las verificaciones se aplica el programa FOR-T-010 “Formato para programa de verificaciones intermedias de equipo”.

En los casos en que por alguna causa uno o varios equipos del SGM queden fuera de su control (ej. préstamo o mediciones en sitio), se aplica un programa de verificación que asegure que el equipo se reintegra al servicio de manera correcta y no haya sufrido algún desperfecto.

Los resultados de las verificaciones se registran en el formato FOR-T-011 “Formato para verificaciones intermedias de equipo”

4.10 Mantenimiento de equipo.

Los equipos son almacenados conforme las recomendaciones y cuidados proporcionados por el fabricante.

Para equipos que requieren mantenimiento periódico se utiliza el programa FOR-T-014 “Formato para programa de mantenimiento de instalaciones y equipo”

4.11 Retiro de equipo.

Cuando se presente el caso de equipos del SGM que por alguna causa se hayan dañado y/o salido de la especificación requerida por esa actividad, o generen resultados poco confiables, éstos inmediatamente son puestos fuera de operación y son aislados e identificados para evitar su uso no intencionado, hasta que se demuestre que regresen a su funcionamiento correcto.

Se utiliza el siguiente formato de etiqueta para identificar el equipo fuera de operación FOR-T-009 “Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación”

Si esta anomalía en el equipo generó resultados inválidos anteriormente en uno o varios de los procesos de medición, se aplica de manera inmediata el procedimiento de no conformidades.

Cuando un equipo no cumple con los requisitos metrológicos y no puede ser ajustado o reparado, se desecha del SGM y se planea su sustitución, de acuerdo a lo indicado en la sección 4.1.

5. RESPONSABILIDADES.

5.1 Alta Dirección.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

5.2 Administrativo.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.3 Encargado de estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.4 Encargado de proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.5 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

5.6 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

6. FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-T-007 “Formato para inventario de equipo”

FOR-T-008 “Formato para etiquetas de identificación de equipo en operación”

FOR-T-009 “Formato para etiquetas de identificación de equipo fuera de operación”

FOR-T-010 “Formato para programa de verificaciones intermedias de equipo”

FOR-T-011 “Formato para verificaciones intermedias de equipo”

FOR-T-013 “Formato para programa de calibración y confirmación metrológica de equipo”

FOR-T-014 “Formato para programa de mantenimiento de instalaciones y equipo”

7. ANEXOS.

No aplica.