PROGRAMA GENERAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO.

| PROGRAMA CADA 30 DIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto NOM | Tipo de Actividad | ENE | FEB | MZO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
| 8 | Detección de fugas y derrames - Bitácora de equipos. | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.9.3 | Sistema de control de inventarios - Bitácora mantenimiento equipo | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.9.5. | Limpieza de contenedores de derrames de boquillas de llenado - Bitácora de limpiezas programadas o no programadas | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.9.6. | Registros y tapas en boquillas de tanques - Bitácora de limpiezas programadas o no programadas | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.17.2 | Contenedores de dispensarios, bombas sumergibles y de accesorios - Bitácora mantenimiento equipo | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.19.4 | Mantenimiento de Áreas verdes - Bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo de edificaciones | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |
| 8.19.5 | Limpieza de hidrocarburos - Bitácora de limpiezas programadas o no programadas | P17 | P13 | P7 | P4 P25 | P23 | P20 | P18 | P8 | P5 | P3 P24 | P21 | P5 |

Descripción de las Actividades:

- Programa *mensual de detección de fugas y derrames.

- Se debe elaborar un programa mensual de detección de fugas y derrames tomando como base la información del sistema de control de inventarios para detectar situaciones de riesgo en la Seguridad Operativa y la protección al ambiente.

- Se revisa la información del sistema de control de inventarios contra las ventas mensuales y si existe una diferencia por arriba de la merma considerada se procederá a una prueba de hermeticidad para corroborar que no existe fuga en el sistema.

- Programa de sistema de control de inventarios conforme al 8.9.3   Equipo del sistema de control de inventarios.

- La estación de servicio está obligada a verificar *cada treinta días y contar con un reporte impreso de los datos de los tanques que la consola del equipo señale, respecto a nivel de producto y agua.

- Se debe verificar que el equipo del sistema de control de inventarios identifique correctamente el tanque de almacenamiento y que indique el nivel del producto y el contenido de agua.

- Esto se llevará a cabo sacando un ticket de la consola y revisando la información, si el tanque marca presencia de agua deberá de drenarlo.

- Programa de Limpieza de contenedores de derrames de boquillas de llenado.

- Debe realizarse por lo menos *cada mes verificando que esté limpio, que no esté dañado y sea hermético.

- Programa de Registros y tapas en boquillas de tanques.

- Los registros se revisarán por lo menos *cada 30 días verificando que estén limpios y secos, y que tengan instaladas las conexiones, empaques y accesorios en buenas condiciones.

- Las boquillas de llenado deben contar con sus respectivas tapas, las cuales deben contar con empaques que permitan el sellado hermético.

- Contenedores de dispensarios, bombas sumergibles y de accesorios.

- Se revisarán por lo menos cada 30 días para verificar que no estén dañados y sean herméticos.

- Programa de mantenimiento de Áreas verdes. Conforme al 8.19.4.

- Podar plantas y árboles para que no obstruyan cables, canaletas, ni presionen sobre techos o muros, ni sean un peligro para la zona de seguridad.

- *De manera mensual se debe dar atención a jardineras, limpieza en general, remoción de tierra, plantas, flores secas y riego con agua.

- Programa de Limpieza de hidrocarburos.

- Actividades que se deben de *realizar cada 30 días:

- Limpieza de registros y rejillas. Retirar rejillas y lavar con agua y productos biodegradables.

2.   Realizar revisión y hacer limpieza de trampas de combustibles y de grasas, cuando se requiera lavar con agua y productos biodegradables y recolectar los residuos flotantes y lodos en depósitos de cierre hermético.

Personal Responsable:

1. Capacitación: Todo el personal

OBSERVACIONES:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________