INDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA PARA LA RECEPCIÓN DE AUTO-TANQUE Y DESCARGA DE COMBUSTIBLES HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

6.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

El Objetivo del presente procedimiento es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir en la recepción de auto-tanque y descarga de combustibles a los tanques de almacenamiento

## 2. ALCANCE, RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE:

Este procedimiento se aplicará en todas las recepciones de auto-tanques y descarga de productos de combustibles hacia los tanques de almacenamiento

2.2 RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del responsable de la estación y los despachadores asignados a la actividad

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Ley de Hidrocarburos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, relativa a los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

## 4. DEFINICIONES

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal de la operación.

Accesos, circulaciones y estacionamientos: Áreas constituidas por rampas, guarniciones y banquetas, circulación vehicular, circulación de auto-tanques y cajones de estacionamiento.

Agencia: La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Auto-tanque: El vehículo automotor que en su chasis tiene instalado en forma permanente uno o más Recipientes No Desmontables para el Transporte o la Distribución de Hidrocarburos y Petrolíferos en función del tipo de su permiso otorgado.

Almacenamiento de combustibles: Es la zona donde se localizan los recipientes de almacenamiento, conectados para el despacho de los vehículos a través del dispensario.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Bodegas para limpios: Instalaciones para almacenar productos para la limpieza y operación de la Estación de Servicio.

Código: Estándar o práctica internacionalmente reconocida, similar y equiparable, que asegure el mismo nivel de cumplimiento requerido, en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente.

Estación de servicio: Instalación para el abastecimiento de gasolina y/o diésel, pudiendo ser:

  - Estación de servicio con fin específico: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el expendio al público de gasolina y diésel.

  - Instalaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio 	para Autoconsumo: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para el almacenamiento, autoconsumo y despacho de combustibles, a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades.

Mantenimiento preventivo: Se refiere a la realización de actividades programadas para la limpieza, lubricación, ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de uso.

Mantenimiento correctivo: Se refiere a la realización de actividades no programadas para reparar o sustituir equipos o instalaciones dañadas o que no funcionan, para operar en condiciones seguras las Estaciones de Servicio.

Módulos de despacho o abastecimiento de combustible: Elemento junto al cual el vehículo o embarcación se abastecen de combustible a través de un dispensario.

Módulo Satélite: Dispositivo de despacho auxiliar para abastecer de combustibles a los vehículos con tanques en ambos lados.

Norma: Norma Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas

Oficinas: Instalaciones donde se realizan servicios para reportar las actividades operativas de las Estaciones de Servicio.

Peligro: Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, a las instalaciones o al ambiente.

Práctica internacionalmente reconocida: Las especificaciones técnicas, o lineamientos documentados y expedidos por autoridades competentes u organismos reconocidos internacionalmente, que tengan relevancia mundial en materia de estaciones de servicio.

Prevención: Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo.

Sistemas de seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones): Conjunto de equipos y componentes que se interrelacionan y responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos o actividades en la instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.

Vehículo ligero: Transporte con peso bruto vehicular hasta de 3,856 Kg.

Vehículo pesado: Transporte con peso bruto vehicular mayor a 3,856 Kg.

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA PARA LA RECEPCIÓN DE AUTO-TANQUE Y DESCARGA DE COMBUSTIBLES HACIA LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO

## 5.1. ARRIBO DEL AUTO-TANQUE Y REVISIÓN DEL AUTO-TANQUE

- El encargado de la Estación de Servicio debe atender al Chofer y controlar la circulación interna de los vehículos para garantizar la preferencia vial al Auto-tanque en el interior de la Estación de Servicio.

- Verificar en la Remisión de Producto, que corresponda el producto a descargar. En su caso, notificar al Chofer que no procede la descarga de producto.

- Indicar al Chofer el sitio en que deberá estacionar el Auto-tanque y la bocatoma del tanque de almacenamiento donde se llevará a cabo la descarga de producto, asegurando que el Auto-tanque quede direccionado hacia una ruta de salida franca y libre de obstáculos.

- Comprobar la disponibilidad de cupo en tiempo real del sistema de medición de nivel. No deberá exceder del 90% de la capacidad total del tanque de almacenamiento de la Estación de Servicio la suma del contenido del tanque más el contenido del Auto-tanque

- Colocar 4 Biombos con el texto “PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE, protegiendo como mínimo el área de descarga y el Auto-tanque.

- Colocar dos extintores como mínimo de 9 Kg, de capacidad de polvo químico seco tipo ABC, cercanos al área de descarga, y proporcionar y colocar dos calzas para inmovilizar el Auto-tanque.

- Verificar que no existan condiciones inseguras en su entorno que pongan en riesgo la operación.

- Verificar donde aplique que los números del sello plástico/ Sistema de Sellado Electrónico en caja de válvulas o número del sello electrónico en el sistema de sellado electrónico del Auto-tanque correspondan a los plasmados en la Remisión de Producto correspondiente.

- Comprobar que el sello plástico/ Sistema de Sellado Electrónico colocado en la caja de válvulas del Auto-tanque, se encuentre íntegro y sin huellas de violación y/o manipulación.

- En caso de que los sellos colocados en caja de válvulas y sistema de sellado electrónico no correspondan no procede la descarga de producto y comunicarse con el responsable de la Estación.

- Donde aplique, retirar el sello de seguridad de la tapa, abrir la tapa del domo y verificar que el espejo del nivel de hidrocarburo coincida con el NICE, cerrar la tapa y asegurarse que quede hermética, descender del tonel del Auto-tanque.

- Si el nivel de hidrocarburo no coincide con el NICE, notificar al Chofer que no procede la descarga de producto y comunicárselo al Encargado de la Estación.

5.2 DESCARGA DE PRODUCTO DE AUTO-TANQUE

Si procede la descarga de producto, cortar el suministro de energía eléctrica de las bombas sumergibles del(os) tanque(s) de almacenamiento en que se efectuará la descarga del producto y suspender el despacho al público de las islas adyacentes al área de descarga.

Apagar el motor del Auto-tanque y realizar las siguientes actividades:

- Accionar el freno de estacionamiento.

- Dejar la palanca en primera velocidad.

- Retirar la llave de encendido.

- Bajar de la cabina de acuerdo a la práctica segura de tres puntos de apoyo.

- Colocar la llave de encendido sobre la caja de válvulas.

- Conectar al Auto-tanque el cable de la tierra física ubicada en el costado del contenedor.

Proporcionar la manguera y codo para la recuperación de vapores, donde así aplique, así como la manguera y codo para la descarga de producto.

Donde aplique, conectar al tanque de almacenamiento la manguera de recuperación de vapores.

5.2.1 Conexión del tanque

Conectar la manguera de descarga de producto a la boquilla del tanque de almacenamiento donde se descargará el producto, incluyendo el codo de descarga con mirilla.

Verificar el paso de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla anular del Auto-tanque, ubicada detrás de la válvula de descarga y/o de la mirilla ubicada a un costado de la válvula de descarga.

Donde aplique, conectar al Auto-tanque la manguera de recuperación de vapores. Para la descarga en tanques de almacenamiento de Diésel que no cuentan con sistema de recuperación de vapores, únicamente procede la conexión de la manguera al Auto-tanque.

5.2.2 Conexión del Auto-tanque

Conectar la manguera de descarga de producto a la válvula de descarga del Auto-tanque.

Iniciar la descarga conforme a lo siguiente:

- Para Auto-tanques sin Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, abrir la válvula de seguridad y accionar la válvula de descarga.

- Para Auto-tanque con Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, accionar la válvula de descarga (considerando que en la toma de muestra, el Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea fueron activados).

Siempre se debe de permanecer en el área de descarga, supervisando los siguientes puntos:

- Verificar el paso de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla anular del Auto-tanque, ubicada detrás de la válvula de descarga y/o de la mirilla ubicada a un costado de la válvula de descarga.

- Comprobación de entrega total de producto, desconexión y retiro del Auto-tanque

5.3 TERMINO DE DESCARGA DESCONEXIÓN DE AUTO-TANQUE.

5.3.1 Desconexión de tanque.

Una vez terminada la descarga de producto, desconectar, el extremo conectado a la válvula de descarga de Auto-tanque, levantando la manguera para drenar el producto remanente hacia la bocatoma del tanque de almacenamiento evitando derramar producto.

Desconectar el extremo de la manguera de descarga conectado al tanque de almacenamiento, incluyendo el codo de mirilla, cerrar la boquilla de llenado del tanque de almacenamiento y colocar la tapa en el registro correspondiente, evitando derramar producto.

Donde aplique, desconectar el extremo de la manguera de recuperación de vapores del retorno de vapores del tanque de almacenamiento.

5.3.2 Desconexión de Auto-tanque.

Al dejar de percibir flujo de producto a través de la mirilla del codo de descarga y de la mirilla del Auto-tanque ubicada en la válvula de descarga, proceder a realizar lo siguiente:

- Para Auto-tanques sin Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, cerrar la válvula de descarga y posteriormente cerrar la válvula de seguridad. Para comprobar el vaciado total del Auto-tanque se deberá repetir la apertura y cierre de la válvula de descarga con la válvula de seguridad abierta.

- Para Auto-tanque con Sistema Neumático de Apertura de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea, cerrar la válvula de descarga y presionar el botón del sistema neumático que cierra simultáneamente la válvula de seguridad y el Candado tipo Oblea.

- El Sistema Neumático de Cierre de Válvula de Seguridad y Candado tipo Oblea deberá pasar a modo desactivado. Para comprobar el vaciado total del Auto-tanque se deberá repetir la apertura y cierre de la válvula de descarga con la válvula de seguridad y candado tipo Oblea abiertos.

- Desconectar el extremo de la manguera de recuperación de vapores del Auto-tanque.

- Retirar la tierra física del Auto-tanque, cerrar y asegurar las puertas de la caja de válvulas y tomar la llave de encendido del mismo de la parte superior de la caja de válvulas.

- Acusar de recibo de conformidad tanto en volumen, mediante su firma y sello de la Estación de Servicio en el espacio correspondiente de la Remisión de Producto, retener la copia de la Remisión de Producto.

- Ascender a la cabina del Auto-tanque proceder a retirar el Auto-tanque de la Estación de Servicio

- Abanderar al Auto-tanque durante toda la maniobra de salida dando preferencia vial dentro de la instalación de la estación de servicio.

- Retirar el equipo y accesorios utilizados para la descarga en la Estación de Servicio (extintores, biombos, mangueras, conexiones, calzas).

5.4 RECEPCIÓN DE PRODUCTOS INFLAMABLES

5.4.1. Recepción de productos inflamables.

- La estación de servicio realizará la recepción de productos inflamables como lo son: lubricantes, aceites, aditivos, anticongelantes y otros que se manejen en la estación de servicio y sean inflamables.

- Este tipo de productos se recibirán, contaran y cotejaran contra la factura correspondiente, revisando los datos generales como la razón social, dirección física de entrega, y la cantidad correspondiente de cada uno de los productos a recibir.

- Una vez que se hayan recibido los productos, se depositarán en la bodega destinada para los mismos, y se estarán surtiendo continuamente las jaulas que almacenan este tipo de productos en las zonas de despacho.

## 6.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

- BO-01	Bitácora de recepción y descarga de productos