REVALIDACIONINDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA REPARACIÓN Y RESPUESTA PARA LAS EMERGENCIAS (FUGA, DERRAME, INCENDIO, EXPLOSIÓN).

6.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

El Objetivo del presente procedimiento es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir para reparación y respuesta para las emergencias (fuga, derrame, incendio, explosión).

## 2. ALCANCE, RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE.

Este procedimiento se aplicará en todas las situaciones de respuesta de emergencias (fuga, derrame, incendio, explosión).

2.2 RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de todo el personal de la estación la correcta aplicación de este procedimiento.

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Ley de Hidrocarburos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

- Norma Oficial Mexicana NOM-010-STPS-1999, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1998, relativa a los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal de la operación.

Almacenamiento de combustibles: Es la zona donde se localizan los recipientes de almacenamiento, conectados para el despacho de los vehículos a través del dispensario.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Bodegas para limpios: Instalaciones para almacenar productos para la limpieza y operación de la Estación de Servicio.

Código: Estándar o práctica internacionalmente reconocida, similar y equiparable, que asegure el mismo nivel de cumplimiento requerido, en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente.

Estación de servicio: Instalación para el abastecimiento de gasolina y/o diésel, pudiendo ser:

a. Estación de servicio con fin específico: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el expendio al público de gasolina y diésel.

b. Instalaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para el almacenamiento, autoconsumo y despacho de combustibles, a vehículos automotores utilizados 	en la realización de sus actividades.

Emergencia: estado de perturbación no planeado manifestado sobre el medio ambiente, causados por uno o más eventos naturales o derivados de la actividad humana, interno o externo a la empresa, cuya magnitud pueda superar la capacidad de respuesta de la organización.

Accidente: evento inesperado no planeado que produce perturbaciones en el estado normal del medio ambiente con repercusiones no deseadas.

Respuesta ante emergencia: acciones llevadas a cabo durante una emergencia con el objeto de preservar la integridad del medio ambiente.

Prevención: acciones llevadas a cabo para evitar la ocurrencia de una emergencia y prevenir contaminaciones al medio ambiente.

Mitigación: acciones de recuperación llevadas a cabo para reparar total o parcialmente los daños que se puedan ocasionar durante una emergencia al medio ambiente.

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA REPARACIÓN Y RESPUESTA PARA LAS EMERGENCIAS (FUGA, DERRAME, INCENDIO, EXPLOSIÓN).

5.1.-ACTIVIDADES PREVIAS.

La estación de servicio independientemente de las normas, reglamentos y leyes que le apliquen en temas de seguridad y protección civil deberá de aplicar este procedimiento de reparación y respuesta para las emergencias (fuga, derrame, incendio, explosión).

Todos los participantes que involucra el presente Plan de Emergencia deben conocer cada una de sus funciones y responsabilidades en caso de que ocurra una emergencia.

Los sistemas de control, tales como: Extintores, hidrantes, paros de emergencia, sensores para derrames en área de tanques y dispensarios, Botiquín, etc., se deben encontrar en perfecto estado de mantenimiento.

Mantener libres de obstáculos las vías de evacuación y el acceso a los equipos de extinción de incendios.

Se debe de tener un anuncio en las áreas de despacho, áreas de almacenamiento y oficinas, todos los teléfonos de emergencia para que cualquier empleado o persona que se encuentre en la estación servicio pueda comunicarse inmediatamente con las autoridades involucradas-

5.1.1 Génesis de las Emergencias.

En general las causas de las emergencias pueden agruparse en dos grandes áreas:

- Causas Naturales: Tales como terremotos, tifones, aluviones, etc., imposibles de prevenir por el ser humano.

- Operacionales: Estas corresponden a las acciones y condiciones de Aura Inc., condiciones del medio ambiente y factores administrativos que difieren, discrepen o se desvían de los estándares establecidos.

5.2. REPUESTAS DE EMERGENCIAS

5.2.1 En caso de incendio.

Los combustibles presentes en todas las estaciones de servicio implican un gran riesgo intrínseco de incendio y de explosión. Los vapores de la gasolina son más pesados que el aire y pueden recorrer grandes distancias, con lo que están en disposición de alcanzar fuentes de ignición con suma facilidad, una vez liberados en las operaciones de llenado, por derrame o rebosamiento. Para controlar el riesgo, hay que garantizar una ventilación adecuada de los locales cerrados para conseguir disipar estos vapores y reducir la concentración de los mismos.

Se debe seguir los lineamientos del presente procedimiento de la siguiente forma:

- Aplicar en base a golpe el paro de emergencia más cercano que se tenga.

- Identificar en donde se inició el incendio.

- En caso de poder apagar el incendio por medio de los extintores hágalo, en caso contrario retírese del lugar y no arriesgue su vida y la de los demás.

- El o las personas de la estación de servicio capacitadas para esta emergencia deben de evacuar inmediatamente a todas las personas que se encuentren en el lugar o la zona del área de la estación de servicio.

- Avisar inmediatamente a las autoridades y explicar el tipo y magnitud del incendio.

- Acordonar todo el exterior de la estación de servicio de ser posible a 15m 0 20 m. de límite del predio.

- Si es necesario apoyar a las autoridades correspondientes

      - Actividades posteriores, En caso de incendio:

- Una vez apagado el incendio y siguiendo los pasos estipulados se, deben retirarse los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos, y ser gestionados correctamente.

- Estos residuos en los tambos respectivos correctamente identificados y cerrados y confinarlos temporalmente en el almacén temporal de residuos peligrosos de la estación de servicio para que posteriormente se manden a su confinamiento final.

- El gerente o director de la estación de servicio, informará del incidente inmediatamente a la agencia nacional de seguridad y ambiente ASEA de esta situación.

- Todo se registrará en bitácoras conforme a los requerimientos de la NOM-005-ASEA-2016

5.2.2 En caso de inundación:

- En el caso de inundaciones, todo el personal intentará localizar la fuente del problema y

mitigarlo dentro de lo posible.

- Se retirará todo lo que pueda verse afectado por la inundación, comenzando por la parada y retirada de los equipos electrónicos.

- Una vez resuelta la situación, y siguiendo los pasos estipulados se deben retirarse los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos, y ser gestionados correctamente.

- Si las inundaciones han arrastrado productos o sustancias peligrosas, por ejemplo, residuos almacenados del cuarto de residuos peligrosos o, derrame de una trampa de combustibles, o azolve delas rejillas de drenaje aceitoso, deben seguirse las pautas descritas en la sección “En caso de derrame”. (que se describe más abajo)

- El gerente o director de la estación de servicio, informará del incidente inmediatamente a la agencia nacional de seguridad y ambiente ASEA de esta situación.

- Todo se registrará en bitácoras conforme a los requerimientos de la NOM-005-ASEA-2016

5.2.3 En caso de explosión:

- Si se produce una explosión, debe mantenerse la calma e intentar estimar la gravedad de la situación manteniéndose alejado.

- Activar inmediatamente el paro de emergencia más cercano.

- Avisar inmediatamente a las autoridades correspondientes explicando la magnitud de la explosión.

- Si la explosión provoca un incendio, deben seguirse las pautas expuestas en “En caso de Incendio”.

- Si la explosión provoca un derrame, deben seguirse las pautas expuestas en “En caso de derrame”.

- Después de confirmar que no existen riesgos adicionales, deben retirarse los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos, y ser gestionados correctamente.

- El gerente o director de la estación de servicio, informará del incidente inmediatamente a la agencia nacional de seguridad y ambiente ASEA de esta situación.

- Todo se registrará en bitácoras conforme a los requerimientos de la NOM-005-ASEA-2016

5.2.4 En caso de derrame:

- En caso de derrame, se intentará evitar que se extienda conteniéndolo con materiales absorbentes.

- Una vez contenido el derrame, se intentará identificar la fuente del problema y tomar los pasos necesarios para pararlo o controlarlo.

- Una vez parado o controlado, se recogerá el producto o sustancia derramada, utilizando una bomba o cualquier material absorbente, depositando cualquier residuo generado en contenedores etiquetados, y manipulándolos como residuos peligrosos o no peligrosos según corresponda, cumpliendo así con la legislación vigente.

- En caso de derrame en los transformadores o de plantas de emergencia, señalar que tienen sus propios depósitos con tamaño suficiente para almacenar todo su contenido de aceite y separadores de aceite/agua que funcionan por gravedad.

- Se debe quitar inmediatamente el aceite que contiene el depósito, Contenedor o sardinel.

- Una empresa especialista debe limpiar el depósito del transformador y el separador aceite/agua y los residuos generados (peligrosos y no peligrosos) deben ser gestionados correctamente.

- Si el derrame alcanza, aunque sea sólo en parte, la red de agua pluviales o registros para red de aguas residuales a la red municipal, debe ser inmediatamente recogido para evitar que se extienda por medio de la red de descargas municipal, y en su caso dar aviso a la secretaria o comisión de aguas del municipio o estado, para ver los alcances en cuestión de contaminación ambiental y trabajar conjuntamente para la eliminación, retiro o mitigación de las zonas afectadas.

- En el caso de un derrame considerable, deben contratarse los servicios de una empresa especializada en la limpieza de agua de lluvia y drenajes municipales.

- Todos los residuos consecuencia del derrame, deben ser correctamente gestionados.

- Si el suelo ha sido contaminado como consecuencia del derrame, debe ser retirado y gestionado según se indica en los requisitos legales ambientales

- El gerente o director de la estación de servicio, informará del incidente inmediatamente a la agencia nacional de seguridad y ambiente ASEA de esta situación.

- Todo se registrará en bitácoras conforme a los requerimientos de la NOM-005-ASEA-2016.

5.2.5 En caso de derrame por descarga de auto-tanque.

- En este caso se tomará como principio las acciones que se citan en el capítulo n° 5.1 de este procedimiento además de la siguiente recomendación:

- El auto-tanque por ningún motivo será encendido o movido de su lugar donde se originó el derrame ya que la ignición del motor del auto-tanque puede provocar chispa y alcanzar los vapores del hidrocarburo y provocar una explosión o incendio.

- Si el derrame es muy considerable avisar a las dependencias municipales o estatales para que conjuntamente trabajen para mitigar este acontecimiento lo más pronto posible y evitar posibles daños ambientales al entorno donde se originó este derrame.

## 6.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

- BO-02 Bitácora de desviaciones en el balance de producto

- BO-03 Bitácora de Incidentes e inspecciones de operación