INDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDADEO PARA INTERRUPCION DE LINEAS ELECTRICAS.

6.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

El Objetivo del presente procedimiento (etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas.) es establecer las especificaciones, parámetros y requisitos técnicos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa, y Protección Ambiental que se deben cumplir para actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas o equipos que utilicen dicha energía en los centros de trabajo, a fin de evitar accidentes al personal responsable de llevarlas a cabo y a personas ajenas a dichas actividades que pudieran estar expuestas.

## 2. ALCANCE, RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE.

Este procedimiento de etiquetado, bloqueo y candadeo para interrupción de líneas eléctricas, se aplicará en las actividades o maniobras que impliquen un riesgo así como en las actividades preventivas y correctivas que impliquen directamente a la energía eléctrica.

2.2 RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad de todo el personal de la estación la correcta aplicación de este procedimiento.

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Ley de Hidrocarburos.

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-2011, Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad.

- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, instalaciones eléctricas (Utilización).

- Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, relativa a las condiciones de seguridad, prevención, protección y combate de incendios en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2008, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-2008, relativa a los colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.

- Reglamento de la Ley de Hidrocarburos.

- Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental.

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera.

- Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4. DEFINICIONES

Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal de la operación.

Línea eléctrica: Una línea eléctrica es el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Estación de servicio: Instalación para el abastecimiento de gasolina y/o diésel, pudiendo ser:

  - Estación de servicio con fin específico: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el expendio al público de gasolina y diésel.

  - Instalaciones asociadas a la actividad de Expendio en su modalidad de Estación de Servicio para Autoconsumo: La instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para el almacenamiento, autoconsumo y despacho de combustibles, a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades.

Centro de trabajo: Todos aquellos lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas donde se realicen actividades de producción, comercialización, transporte y almacenamiento, o de prestación de servicios, o en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Etiquetado de seguridad de líneas eléctricas: Medio visual, que prohíbe que se realicen maniobras en una instalación eléctrica o en un elemento de la misma.

Bloqueo de línea eléctrica: Acción de impedir la transmisión, el funcionamiento o el paso de la energía eléctrica.

Candadeo eléctrico: Es la interrupción del circuito por medio de candadeo del interruptor que mantiene el circuito desenergizado, o la desconexión del interruptor o de la toma corriente eléctrico.

Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Todas aquellas actividades relacionadas con la revisión, montaje, desmontaje, manipulación y servicios proporcionados a las instalaciones eléctricas para la conservación de sus características operativas y de diseño en forma segura y confiable.

5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA PARA ETIQUETADO, BLOQUEO Y CANDADEO PARA INTERRUPCION DE LINEAS ELECTRICAS.

5.1. CANDADO Y ETIQUETA

5.1.1 Que establece el procedimiento

El procedimiento candado y etiqueta establece la responsabilidad del empleador con el objeto de proteger a empleados contra fuentes de energía peligrosa en líneas eléctricas  durante la revisión y el mantenimiento. Esto se logra mediante la colocación de equipo apropiado de candado y etiqueta en los dispositivos de aislamiento de fuentes de energía y al quitarle la energía a las líneas eléctricas.

5.1.2 Medidas a establecer

- Informar a los trabajadores sobre los riesgos que la energía eléctrica representa y de las condiciones de seguridad que deben prevalecer en el área de trabajo o en la actividad a desarrollar.

- Los empleados necesitan ser adiestrados para asegurarse de que conocen, comprenden y siguen las disposiciones aplicables de los procedimientos de control de energía peligrosa.

5.1.3. Los candados y sus llaves.

- El responsable de la estación debe poseer un candado del color correspondiente a su especialidad y conservar la llave en su poder. Todos los candados que se utilicen por el personal de mantenimiento deben permanecer instalados mientras que el equipo, línea o maquinaria, se encuentre en mantenimiento. Debe existir una copia de la llave con el jefe inmediato del personal de mantenimiento

- Contratistas: Los supervisores de contratos designados por el responsable de la estación deben ser los administradores de candados.

5.2. PASOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CORRECTIVO Y PREVENTIVO QUE IMPLIQUEN UN RIESGO DIRECTAMENTE POR LA ENERGIA ELECTRICA:

5.2.1 Interrupción de líneas eléctricas

- Identificar y etiquetar las líneas de energía eléctrica a intervenir.

- Notificar al personal afectado.

- Disipar, aislar, neutralizar la línea eléctrica identificada.

- Comprobar la ausencia de energía eléctrica.

- Colocar dispositivos de bloqueo, candado y tarjeta.

5.2.2 Puesta en marcha

- Volver a comprobar e iniciar el trabajo

- Finalizar el trabajo.

- Asegurar que toda la herramienta utilizada, fue retirada

- Limpiar el área

- Revisar la tarea ejecutada

- Retirar al personal del área y después retirar candados y dispositivos de bloqueo

- Restablecer las líneas eléctricas intervenidas

- Comprobar la condición de operación normal

5.3. MEDIDAS DE SEGURIDAD GENERALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

- Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, tales como altura, espacios confinados, subestaciones y líneas energizadas.

- Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, o sus proximidades, y colocar señales de seguridad que indiquen a personas no autorizadas la prohibición de:

- Entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas eléctricas.

- Operar, manejar o tocar los dispositivos eléctricos.

- Identifiquen los dispositivos de enclavamiento de uno a cuatro candados

- Definan el área en mantenimiento mediante la colocación de.

- Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche.

- Barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción.

- Banderolas.

- Estandartes.

- Distintivos de color rojo para la señalización de la zona de trabajo.

- Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién autoriza, cuándo se inició y cuándo finalizará el trabajo por realizar.

5.4. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

5.4.1 Por motivo del mantenimiento se deberá cumplir, según aplique, que:

- Los interruptores estén contenidos en envolventes que imposibiliten, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y objetos.

- Se realice la apertura y cierre de cuchillas, seccionadores, cuchillas-fusibles y otros dispositivos similares, por personal autorizado, utilizando equipo de protección personal y de seguridad, de acuerdo con los riesgos potenciales identificados.

- Ejemplo del equipo de protección personal:

- Guantes dieléctricos, según la clase y de acuerdo con la tensión eléctrica.

- Protección ocular;

- Casco de seguridad

- Ropa de trabajo

- Botas dieléctricas, entre otros.

- Se efectúe la conexión de alguna instalación eléctrica nueva o provisional o equipo a líneas o circuitos energizados, invariablemente con el circuito desenergizado. En caso de no poder desenergizar el circuito, se deberá aplicar el procedimiento para trabajos con línea energizada que para tal efecto se elabore.

5.4.2. En las instalaciones eléctricas se deberá verificar, según aplique, que:

- Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía eléctrica cuenten con información para identificar las características eléctricas y la distancia de seguridad para las tensiones eléctricas presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada sobre el equipo.

- En lugares en los que el contacto con equipos eléctricos o la proximidad de éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, se cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan, para indicar los riesgos y para el uso del equipo de protección personal

- Los elementos energizados se encuentren fuera del alcance de los trabajadores.

- Se delimite la zona de trabajo mediante la utilización, entre otros, de los medios siguientes:

- Barreras protectoras

- Resguardos

- Cintas delimitadoras,

- Control de acceso

- Se manipulen los conductores energizados con guantes dieléctricos o con herramienta aislada, diseñada para el nivel de tensión eléctrica que se manejen

## 6.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

- BM-01	Bitácora de Mantenimiento