INDICE

1.-OBJETIVO

2.-ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

3.-REFERENCIA NORMATIVAS

4.-DEFINICIONES

5.-ASPECTOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

6.-DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

7.-REGISTROS Y BITACORAS

## 1. OBJETIVO

Establecer los requisitos para la ejecución de trabajos en altura, para que el personal los conozca y aplique, con el propósito de evitar accidentes y/o incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física del personal y las instalaciones.

## 2. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD

2.1 ALCANCE:

Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria para todo el personal durante las actividades en donde el trabajador esté expuesto al riesgo de sufrir una caída de un nivel superior al de piso en la Estación de Servicio.

2. 2 RESPONSABILIDAD

Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del responsable de la Estación de Servicio.

## 3. REFERENCIAS NORMATIVAS

- NORMA Oficial Mexicana NOM-005-ASEA-2016, Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.

- Ley Federal del Trabajo

- Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.

- Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-2008, relativa a actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene.

- Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-2001, relativa a los equipos de protección personal-selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

- Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-1999, Equipo suspendido de acceso - instalación, operación y mantenimiento de condiciones de seguridad.

- Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1998, relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

## 4. DEFINICIONES

Anclajes: Un punto seguro de conexión que no forma parte de la superficie de trabajo, para líneas de sujeción, cables auxiliares y líneas de vida.

Andamios: Son herramientas de trabajo de uso portátil, formados de estructuras tubulares, que tienen la característica de armado rápido, de ser transportados fácilmente al lugar donde se realizará el trabajo, ligeros y que para su armado y desarmado requiere personal con entrenamiento en este tipo de tareas.

Arnés o cinturón de seguridad: Un dispositivo de bandas sencillas ó compuestas que puede ser asegurado alrededor del cuerpo del trabajador, en tal forma que la fuerza de detención de la caída puede ser distribuida uniformemente sobre los muslos, glúteos, pecho y hombros ó combinación de ellos y con medios para conectar una línea de sujeción que deberá tener un dispositivo de desaceleración (amortiguador).

Análisis de Seguridad del Trabajo (AST): Es una herramienta básica para la identificación de riesgos y una planeación efectiva de las actividades.

Barricadas: Es un obstáculo físico como por ejemplo cinta, cadenas, biombos, conos, caballetes, etc. que tiene como objetivo evitar el acceso a un área peligrosa y advertir sobre la misma. Los señalamientos por sí solos no se consideran barricadas.

Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

Brigada(s) de emergencia: Son los grupos de personas designadas y preparadas con propósitos específicos para atender coordinadamente las diferentes situaciones de emergencia y forman e integran la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), de acuerdo con el escenario que se presente como manifestación de la emergencia, por ejemplo, brigadas de contra incendio, brigadas médicas, etcétera.

Cable de sujeción: Elemento flexible para asegurar al trabajador del arnés o cinturón, a un anclaje ó línea de vida.

Centro de Trabajo: El lugar o lugares, tales como edificios, locales, instalaciones y áreas, donde se realicen actividades de explotación, aprovechamiento, producción, comercialización, transporte y almacenamiento o prestación de servicios, en los que laboren personas que estén sujetas a una relación de trabajo.

Condiciones Inseguras: Aquéllas que derivan de la inobservancia o desatención de los procedimientos o medidas de seguridad dispuestos en este Reglamento y las Normas, y que pueden conllevar la ocurrencia de incidentes, Accidentes y Enfermedades de Trabajo o daños materiales al Centro de Trabajo

Condiciones Peligrosas: Aquellas características inherentes a las instalaciones, procesos, maquinaria, equipo, herramientas y materiales, que pueden poner en Riesgo la salud, la integridad física o la vida de los trabajadores, o dañar las instalaciones del Centro de Trabajo

Contratista: Cualquier persona física o moral que ejecuta trabajos en las instalaciones de la Estación de Servicio.

Dispositivo de Desaceleración (amortiguamiento): Cualquier mecanismo que sirve para disipar la energía durante una caída.

Ejecutor del trabajo: Persona o personas capacitadas de la Estación de Servicio o Contratistas que llevan a cabo el trabajo en forma directa, autorizados para trabajos en espacios confinados, que deben conocer las condiciones para el desarrollo de su trabajo y el uso apropiado del equipo de protección personal, debiendo cumplir con lo establecido en el permiso de trabajo y conocer las acciones que debe seguir en caso de una emergencia.

Equipo de Protección Personal (EPP): Es un conjunto de artefactos y accesorios, diseñados especialmente para proteger el cuerpo del trabajador de los agentes a los cuales se expone con motivo o en ejercicio de su trabajo.

Equipo suspendido de acceso: Comprende las máquinas de acceso para el mantenimiento de edificios, y los equipos suspendidos de un edificio o estructura para efectuar tareas específicas en altura, como silletas, plataformas o andamios, jaulas, canastillas y otros similares.

Gancho de seguridad: Dispositivo de cierre automático con seguro, pasador ó cualquier otro medio similar que lo mantenga cerrado hasta que sea abierto manualmente, incluye cerrado automático, acción simple, doble acción y doble seguro, usualmente es colocado en el extremo de un cable, para dotar a este de un medio de ser enganchado.

Gasa: es un lazo con nudo fijo e inmovible de tal manera que, a través de dicho lazo, se pasa el cable de sujeción del arnés para mantenerse sujeto y seguro en el punto donde se trabaje.

Grupo de Trabajo: Es el equipo responsable de la ejecución del trabajo, formado por personal del centro de trabajo (responsables de operación, mantenimiento y seguridad), pudiendo incluirse si se considera necesario la participación del responsable del centro de trabajo, otras especialidades de carácter técnico y manual y personal de compañías contratistas.

Guindola: Sillín con cinturón de seguridad, para actividades donde el usuario trabaja sentado y suspendido, el cual tiene tres puntos de sujeción.

Línea de Vida: Elemento flexible soportado por dos ó más anclajes independientes de la superficie de trabajo, que sirve para asegurar directa ó indirectamente, un arnés, cable de sujeción ó un dispositivo de desaceleración. Puede ser de tipo horizontal ó vertical.

Mosquetón: Conector compuesto generalmente de un herraje en forma trapezoidal u oval con una abertura normalmente cerrada o arreglo similar que puede ser operado para enganchar un objeto y que al liberarlo automáticamente se cierra para retener el objeto.

Peligro: Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño a las personas, a las instalaciones o al ambiente.

Práctica internacionalmente reconocida. - Las especificaciones técnicas, o lineamientos documentados y expedidos por autoridades competentes u organismos reconocidos internacionalmente, que tengan relevancia mundial en materia de estaciones de servicio.

Prevención: Conjunto de medidas tomadas para evitar un peligro o reducir un riesgo.

Punto Fijo: Accesorio en forma de banda o cable que sirve como punto seguro de conexión y que no forma parte de la superficie de trabajo donde se coloca el cable de sujeción, así como cables auxiliares.

Trabajo en Altura: Todos los trabajos que se realicen a una altura de 1.5 metros o más a partir del nivel de piso, midiéndose ésta a partir del nivel de piso terminado. Cuando el piso lo constituya una plataforma, dicha distancia se contará a partir de la misma, siempre y cuando tenga barandales adecuados u otro medio de protección para que el trabajador no tenga riesgos de caer fuera.

Rodapié: Es una protección que se coloca sobre la plataforma y sirve para evitar la caída de objetos medianos, como herramienta manual, materiales, etc., así como evitar que algún trabajador involuntariamente pisara fuera de la plataforma.

Substancias químicas peligrosas: Son aquellas que, por sus propiedades físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radiactividad, corrosividad o acción biológica dañina, y pueden afectar la salud de las personas expuestas o causar daños a instalaciones y equipos.

Zapata: Dispositivo de seguridad de material sintético que está colocado en los extremos de los largueros de la escalera y que tienen la función de evitar deslizamiento cuando la escalera se encuentra apoyada.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION AMBIENTAL.

Las reglas generales para observar para trabajos en alturas son:

Todo trabajo de altura debe considerarse como trabajo potencialmente peligroso y como tal para su ejecución deberá elaborarse un análisis del riesgo y considerar los siguientes puntos:

- Al trabajar en lugares elevados es indispensable estar al menos amarrado de un punto y si es posible de dos puntos diferentes, los puntos de amarre deben ser lo suficientemente robustos para resistir una caída libre. (no utilizar como punto de amarre tubería, conducción eléctrica, charolas de instrumentación, tubería de instrumentación, líneas de servicio menores de 3" de diámetro, líneas calientes).

- Las herramientas autorizadas para realizar trabajos en alturas son: escaleras rectas y/o de tijera, andamios, canastillas, plataformas entre otros. Queda estrictamente prohibido el uso de accesorios como tambores, cubetas, plataformas inestables etc.

- Las escaleras y andamios deberán sujetarse a una estructura diferente a ductos eléctricos o de instrumentos.

- Queda prohibido a las personas que trabajan en lugares elevados caminar en camas de tuberías, charolas eléctricas, instrumentos, equipos o líneas.

- Es obligatorio el uso de arnés de seguridad cuando se trabaje en alturas que sobrepasen los barandales en cualquier nivel de la Estación de Servicio.

- Es obligatorio utilizara arnés y cable de vida donde se realicen actividades con pisos resbalosos, en escaleras fijas, plataformas sin barandal o en lugares similares donde se requiera minimizar el riesgo de caída libre.

- El personal manual que va a trabajar en altura deberá acatar las medidas de seguridad indicadas en el AST y el permiso de trabajo.

- Durante la ejecución de las actividades en altura, cumplir con el procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos e industriales que se generen, con el fin de eliminar toda posibilidad de que ocurra un incidente ambiental.

- En todos los trabajos de altura deberá ser usado el arnés con cable de sujeción, punto fijo y casco con barbiquejo.

- El trabajador que va a realizar una actividad en altura, debe revisar que las escaleras, andamios, canastillas y plataformas estén en buenas condiciones, así como el equipo de protección contra caídas, en caso contrario deberá reportarlo a su jefe inmediato, suspender la actividad y reanudar el trabajo hasta que se corrijan las desviaciones.

- No deben realizarse trabajos en altura a cielo abierto durante lluvia, tormentas eléctricas, niebla o vientos mayores de 30 km/hr. En los casos en que la prioridad de la actividad lo requiera el grupo técnico tomara acciones preventivas para continuar la actividad.

6.- PROCEDIMIENTO

6. 1 PLANEACIÓN

6. 1. 1 Programar las actividades a realizar de trabajos en altura, con anticipación en una reunión en la que se preverán todos los requerimientos para llevar a cabo dichas actividades.

6. 1. 2 Evaluar la siguiente información:

- Riesgos potenciales de la actividad en altura

- Condiciones de entrega del equipo y entorno de trabajo

- Equipo de protección personal requerido

- Recursos adicionales para la actividad

6.1.3 Realizar la Autorización de Mantenimiento en forma previa a la ejecución de las actividades en campo.

6. 2 EJECUCIÓN

6. 2. 1 Verificar las condiciones del sitio donde se realizarán los trabajos en altura, para cumplir los requisitos establecidos en la Autorización de Mantenimiento, y determinar acciones para prevenir los riesgos adicionales a la propia actividad.

El responsable de la ejecución del trabajo, que se desarrollará en altura, debe indicar a los trabajadores a su cargo, los riesgos inherentes de las mismas.

6. 2. 2 Verificar las siguientes condiciones para el trabajo en altura:

- Evaluación médica de los trabajadores previa al acceso al trabajo en altura.

- Verificar la difusión de la Autorización de Mantenimiento.

6. 2. 3 Verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la Autorización de Mantenimiento.

6. 2. 4 Verificar la colocación de barricadas.

6. 2. 5 Revisar el equipo suspendido y/o dispositivos para que sea el apropiado a la actividad que va a realizar y que se encuentre en condiciones adecuadas de seguridad, mediante una inspección visual. El equipo y/o dispositivo no debe usarse si tiene algún defecto.

Todo trabajador que labore en altura (andamios y/o plataforma), debe usar su equipo de seguridad para trabajos en altura (arneses, cables de sujeción, línea de vida, dispositivo de desaceleración), de acuerdo con los riesgos detectados.

Cuando existan limitaciones de configuración (terreno, geometría, volumen, ubicación, herramientas) del área de trabajo (en rack de líneas, torres, esferas, desfogues, hornos u otros) y para casos especiales donde no se pueda utilizar andamios con medidas estándares se podrá utilizar otros medios para realizar la actividad. El grupo de trabajo deberá elaborar un plan de trabajo/minutas que sean necesarias, así como solicitar la autorización al responsable de la ejecución del trabajo; donde se establezca los periodos de trabajo, medidas de seguridad y la Autorización de Mantenimiento. En estos casos especiales buscará mejoras tecnológicas en herramientas y equipamiento para realizar estas actividades en forma segura.

6 .3 BARRICADAS.

6. 3. 1 Se colocará una barricada que indique que se encuentra personal laborando en trabajos en altura.

6. 4 ENTRENAMIENTO PARA EL PERSONAL QUE REALIZARÁ LAS ACTIVIDADES EN ALTURA

6. 4. 1 Entrenar a todos los trabajadores involucrados con trabajos en altura. El entrenamiento debe dirigirse al trabajador, capacitándolo en conocimiento y habilidades necesarias para el desempeño seguro en los trabajos en altura.

## 7.- REGISTROS DE ACTIVIDAD

Todas las actividades de este procedimiento deben quedar registrado en las bitácoras enlistadas abajo los cuales siempre deberán de las siguientes características:

- La(s) bitácora(s) no debe(n) contener tachaduras y en caso de requerirse alguna corrección, ésta será a través de un nuevo registro, sin eliminar ni tachar el registro previo.

- La(s) bitácora(s) estará(n) disponible(s) en todo momento en la Estación de Servicio y en un lugar de fácil acceso tanto para el responsable de dicha estación como para los trabajadores autorizados.

- La(s) bitácora(s) debe(n) contener como mínimo, lo siguiente: nombre de la Estación de Servicio, domicilio, nombre del equipo y firmas de los trabajadores autorizados, firma autógrafa del o los trabajadores que realizaron el registro de actividades, así como la fecha y hora del registro.

- BM-01 Bitácora de Mantenimiento

- Autorización por escrito del encargado de la estación, para realizar el Mantenimiento