CONTENIDO

- OBJETIVO

- ALCANCE

- RESPONSABLES

- ACCIONES

- REGISTROS

- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

# 1. OBJETIVO

1.1 Establecer los requisitos para la ejecución de trabajos en altura, para que el personal los conozca y aplique, con el propósito de evitar accidentes y/o incidentes que puedan poner en riesgo la integridad física del personal y las instalaciones.

# 2. ALCANCE

2.1 Este procedimiento es de aplicación y observancia obligatoria para todo el personal durante las actividades en donde el trabajador esté expuesto al riesgo de sufrir una caída de un nivel superior al de piso en la estación Superservicio Cuatro Caminos S.A.  de C.V.

# 3. RESPONSABLES

3.1 Es responsabilidad la correcta aplicación de este procedimiento del Representante Técnico de la estación y los trabajadores asignados para la actividad.

# 4. ACCIONES

4.1 Medidas de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental.

Las reglas generales para observar para trabajos en alturas son:

Todo trabajo de altura debe considerarse como trabajo potencialmente peligroso y como tal para su ejecución deberá elaborarse un análisis del riesgo y considerar los siguientes puntos:

- Al trabajar en lugares elevados es indispensable estar al menos amarrado de un punto y si es posible de dos puntos diferentes, los puntos de amarre deben ser lo suficientemente robustos para resistir una caída libre (no utilizar como punto de amarre tubería, conducción eléctrica, charolas de instrumentación, tubería de instrumentación, líneas de servicio menores de 3" de diámetro, líneas calientes).

- Las herramientas autorizadas para realizar trabajos en alturas son: escaleras recias y/o de tijera, andamios, canastillas, plataformas entre otros. Queda estrictamente prohibido el uso de accesorios como tambores, cubetas, plataformas inestables etc.

- Las escaleras y andamios deberán sujetarse a una estructura diferente a duetos eléctricos o de instrumentos.

- Queda prohibido a las personas que trabajan en lugares elevados caminar en camas de tuberías, charolas eléctricas, instrumentos, equipos o líneas.

- Es obligatorio el uso de arnés de seguridad cuando se trabaje en alturas que sobrepasen los barandales en cualquier nivel de la Estación de Servicio.

- Es obligatorio utilizara arnés y cable de vida donde se realicen actividades con pisos resbalosos, en escaleras fijas, plataformas sin barandal o en lugares similares donde se requiera minimizar el riesgo de caída libre.

- El personal manual que va a trabajar en altura deberá acatar las medidas de seguridad indicadas en el AST y el permiso de trabajo.

- Durante la ejecución de las actividades en altura, cumplir con el procedimiento para el manejo y disposición de residuos peligrosos e industriales que se generen, con el fin de eliminar toda posibilidad de que ocurra un incidente ambiental

- En todos los trabajos de altura deberá ser usado el arnés con cable de sujeción, punto fijo y casco con barbiquejo.

- El trabajador que va a realizar una actividad en altura debe revisar que las escaleras, andamios, canastillas y plataformas estén en buenas condiciones, así como el equipo de protección contra caídas, en caso contrario deberá reportarlo a su jefe inmediato, suspender la actividad y reanudar el trabajo hasta que se corrijan las desviaciones.

- No deben realizarse trabajos en altura a cielo abierto durante lluvia, tormentas eléctricas, niebla o vientos mayores de 30 km/hr. En los casos en que la prioridad de la actividad lo requiera el grupo técnico tomara acciones preventivas para continuar la actividad.

4.2 Procedimiento

El Despachador tendrá a la mano son los siguientes:

4.2.1. Planeación

Programar las actividades a realizar de trabajos en altura, con anticipación en una reunión en la que se preverán todos los requerimientos para llevar a cabo dichas actividades.

4.2.2 Evaluar la siguiente información:

- Riesgos potenciales de la actividad en altura

- Condiciones de entrega del equipo y entorno de trabajo

- Equipo de protección personal requerido

- Recursos adicionales para la actividad

4.2.3 Realizar la Autorización del Representante Técnico en forma previa a la ejecución de las actividades en campo.

4.3 Ejecución

Verificar las condiciones del sitio donde se realizarán los trabajos en altura, para cumplir los requisitos establecidos en la autorización de mantenimiento, y determinar acciones para prevenir los riesgos adicionales a la propia actividad.

El responsable de la ejecución del trabajo, que se desarrollará en altura, debe indicar a los trabajadores a su cargo, los riesgos inherentes de las mismas.

Verificar las siguientes condiciones para el trabajo en altura:

- Evaluación médica de los trabajadores previa al acceso al trabajo en altura.

- Verificar la difusión de la Autorización del Representante Técnico.

Verificar que se cumplan los requisitos establecidos en la Autorización del Representante Técnico.

Verificar la colocación de barricadas.

Revisar el equipo suspendido y/o dispositivos para que sea el apropiado a la actividad que va a realizar y que se encuentre en condiciones adecuadas de seguridad, mediante una inspección visual. El equipo y/o dispositivo no debe usarse si tiene algún defecto. Todo trabajador que labore en altura (andamios y/o plataforma), debe usar su equipo de seguridad para trabajos en altura (arneses, cables de sujeción, línea de vida, dispositivo de desaceleración), de acuerdo con los riesgos detectados.

Cuando existan limitaciones de configuración (terreno, geometría, volumen, ubicación, herramientas) del área de trabajo (en rack de líneas, torres, esferas, desfogues, hornos u otros) y para casos especiales estándares se dónde no se pueda utilizar andamios con medidas podrá utilizar otros medios para realizar la actividad. El grupo de trabajo deberá elaborar un plan de trabajo/minutas que sean necesarias, así como solicitar la autorización al responsable de la ejecución del trabajo, donde se establezca los periodos de trabajo, medidas de seguridad y la autorización de mantenimiento. En estos casos especiales buscará mejoras tecnológicas en herramientas y equipamiento para realizar estas actividades en forma segura.

Para seguridad de los clientes y para la misma estación de servicio, es responsabilidad de los despachadores cumplir con las siguientes disposiciones y restricciones:

- Guiar al conductor para que se estacione adecuadamente en la posición de carga correspondiente para no entorpecer el flujo vehicular.

- Indicar al conductor que apague el motor para poderle despachar combustible y que no encienda el motor sino hasta después del despacho.

- En caso de que el conductor o alguno de sus acompañantes estuviera fumando o hablando por celular, informar amablemente al conductor, que por seguridad no puede hacerlo en la zona de despacho.

- No servir combustible a transportes públicos con pasajeros a bordo, informándole al conductor que no está permitido.

- No servir combustible, en caso de que el conductor esté en evidente estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, informándole al cliente que no se le puede atender en esas condiciones.

- No servir combustible a vehículos conducidos por menores de edad.

- Indicar al cliente que no servirá así mismo el combustible, a menos de que específicamente se permita.

- No permanecer más tiempo del necesario en el área de despacho.

En caso de que algún conductor pretendiera no cumplir con las restricciones señaladas, el Despachador, sin confrontar al cliente, informará inmediatamente al encargado de la Estación de Servicio.

4.4 Barricadas

Se colocará una barricada que indique que se encuentra personal laborando en trabajos en altura

4.5 Capacitación para el personal que realizará las actividades en altura

Capacitar a todos los trabajadores involucrados con trabajos en altura. El entrenamiento debe dirigirse al trabajador, capacitándolo en conocimiento y habilidades necesarias para el desempeño seguro en los trabajos en altura.

# 5. REGISTROS Y ANEXOS

F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento

ANEXOS

El formato F-10.2-01 Bitácora de Registro de Mantenimiento, se llena en la Bitácora de Operación y mantenimiento que se encuentra en la estación de servicio.

# 6.- IDENTIFICACIÓN DE CAMBIOS

HISTORIAL DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

| FECHA | REVISIÓN | SECCIÓN MODIFICADA | MODIFICACIONES REALIZADAS |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/04/2025 | 0 | N/A | Emisión del documento. |

|  | NOMBRE | FUNCIÓN | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELABORA |  | Representante Técnico |  | 28/04/2025 |
| REVISA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |
| AUTORIZA |  | Alta Dirección |  | 28/04/2025 |