Procedimiento para medición de volumen en el tanque.

FELIX RUIZ GONZALEZ

PL/9693/EXP/ES/2015

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PROC-T-005 Procedimiento para medición de temperatura del líquido en el tanque de almacenamiento.

Copia controlada No. : 0.

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Lezlie Anahy Gutierrez Armendáriz. |  | Administrativo. |  | 16/12/2024 |
| Revisó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Aprobó: | Félix Ruiz González |  | Alta Dirección. |  | 16/12/2024 |
| Localización del documento: |  | Estación de servicio. |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 16/12/2024 | 0 | Ninguno (versión original). | LAGA | FRG | FRG |

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 4 |
| 1.1 Objetivo. | 4 |
| 1.2 Alcance. | 4 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 4 |
| 2.1 Definiciones. | 4 |
| 2.2 Notaciones. | 6 |
| 3. REFERENCIAS. | 6 |
| 4. PATRONES Y EQUIPOS DE MEDIDA. | 7 |
| 5. PREPARACIÓN. | 7 |
| 5.1. Revisión general. | 7 |
| 5.2 Condiciones de operación. | 7 |
| 5.3 Medidas de seguridad. | 8 |
| 6. MEDICIÓN. | 8 |
| 7. INFORME. | 8 |
| 8. RESPONSABILIDADES. | 9 |
| 8.1 Administrativo. | 9 |
| 8.2 Encargado de proyecto. | 9 |
| 8.3 Representante Técnico. | 9 |
| 8.4 Mantenimiento. | 9 |
| 9. FORMATOS RELACIONADOS. | 9 |
| 10. ANEXOS. | 9 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Describir los pasos para realizar la medición de volumen en tanque horizontal subterráneo, conforme los requisitos establecidos por la norma ISO 10012:2003 [1] y la norma o guía técnica CRE-RES-811/2015 [10] y Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal [11].

1.2 Alcance.

Aplica para el personal técnico de la Organización.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Acción correctiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva [2].

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable.

Alta dirección [2].

Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.

Auditoría [2].

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

Calibración [3].

Operación que, bajo condiciones especificadas, en un primer paso, establece una relación entre los valores de las magnitudes con su incertidumbre de medición provista por patrones de medición y las indicaciones correspondientes con incertidumbres de medición asociadas y, en segundo paso, usa esta información para establecer una relación para obtener un resultado de medición de una indicación.

Característica metrológica [1].

Característica identificable que puede influir en los resultados de la medición.

Confirmación metrológica [1].

Conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición cumple con los requisitos para su uso previsto.

Conformidad [2].

Cumplimiento de un requisito.

Corrección [2].

Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

Criterios de la auditoría [2].

Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Equipo de medición [1].

Instrumento de medición, programa de cómputo, patrón de medición, material de referencia o aparato auxiliar o combinación de estos, necesario para llevar a cabo el proceso de medición.

Hallazgos de la auditoría [2].

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.

Función metrológica [1].

Función con responsabilidades, administrativa y técnica, para definir e implantar el sistema de gestión de mediciones.

Manual de la calidad [2].

Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización.

Mejora continua [2].

Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

No conformidad [2].

Incumplimiento de un requisito.

Política de la calidad [2].

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Programa de la auditoría [2].

Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Proceso de medición [1].

Conjunto de operaciones para determinar el valor de una cantidad.

Sistema de gestión de mediciones [1].

Conjunto de elementos interrelacionados, o que interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los procesos de medición.

Validación [2].

Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Organización”: se refiere a la organización FELIX RUIZ GONZALEZ.

“SGM”: se refiere al Sistema de Gestión de Mediciones.

“FM”: se refiere a la Función Metrológica (grupo de puestos/personas con responsabilidades, administrativas y/o técnicas, para: definir, documentar e implantar el SGM).

“CRE”: Se refiere a la Comisión Reguladora de Energía.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO 10012:2003 Sistema de gestión de mediciones — Requisitos para procesos de medición y equipos de medición.

[2] ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems.

[7] ISO 10015:1999 Quality management -- Guidelines for training.

[8] GUM: 1995 -- Guide to the Expression of Uncertainties in Measurement.

[9] ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment -- General requirements for proficiency testing.

[10] CRE-RES-811/2015 Resolución por la que la comisión reguladora de energía expide las disposiciones administrativas de carácter general en materia de medición aplicables a la actividad de almacenamiento de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

[11] Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal.

4.  PATRONES Y EQUIPOS DE MEDIDA.

Para realizar la medición se utilizan los siguientes patrones de medida y equipos de medida auxiliares:

| No. | Marca | Modelo | No. Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VEEDER-ROOT | 847390-112 | 844442 |
| 2 | VEEDER-ROOT | 847390-112 | 844443 |
| 3 | PERMATANK | - | PJ-10422 |
| 4 | VEEDER-ROOT | TLS-300C | G04180392705001 |

5.  PREPARACIÓN.

5.1 Revisión general.

Antes de iniciar la medición se realiza una revisión inicial a los equipos de medida, a fin de asegurar que se encuentran en condiciones normales de conservación y presentación física; y detectar cualquier anomalía en su operación.

La revisión incluye:

- No presente golpes o marcas físicas.

- Constatar que la indicación de volumen-nivel-temperatura sea detectada por la Consola de monitoreo y esté operando dentro del rango de valores establecidos por el fabricante, según sea el caso.

- Cuente con sus tablas de calibración de tanques ingresadas en la configuración de la Consola de monitoreo.

- Incluya accesorios requeridos según sea el caso.

- No presente contaminación o degradación.

- Etc.

En caso de presentar alguna anomalía, se le notifica inmediatamente a Mantenimiento para su análisis y, en caso de ser necesario, suspender la operación.

5.2 Condiciones de operación.

Se verifica y registra que las siguientes condiciones de operación del tanque de almacenamiento horizontal subterráneo se cumplan:

| Condición de operación | Mínima | Máxima | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura de operación | - | 50 °C | No aplica. |
| Presión de operación | Atmosférica |  | No aplica. |

Estas condiciones de operación fueron definidos con base al fabricante y a sus normativas correspondientes.

5.3 Medidas de seguridad.

Se siguen las siguientes medidas de seguridad durante la realización de la medición:

- Realizar una manipulación cuidadosa del equipo.

- Asegurar que los equipos de medición estén en condiciones óptimas de funcionamiento, y cuenten con sus certificados de calibración vigentes, así como sus verificaciones intermedias de equipo.

- No comprometer al equipo de medición realizando modificaciones o reparaciones al mismo.

- Que la consola de monitoreo esté protegida por un sistema de energía de respaldo que funcione de manera ininterrumpida contra eventualidades de alimentación eléctrica.

- Verificar que los parámetros de configuración de la consola de monitoreo estén operando conforme a la condición de referencia de 20°C, para conseguir una correcta compensación.

6. MEDICIÓN.

La medición se realiza de forma meramente automática y se presenta visualmente a través de la consola de monitoreo, donde es posible imprimir un ticket del reporte del inventario actual de los tanques de almacenamiento, y así conocer la medición del nivel, de temperatura y, por consiguiente, del volumen del combustible contenido en el tanque.

7. INFORME

Los resultados se analizan de la siguiente manera:

Se realiza una corroboración entre el volumen de entrada, captado por el equipo de medición e indicado por la consola de monitoreo, y el volumen de salida, que es el indicado por la venta, a través de un balance SOFT-T-002 “Formato para estimación del balance del producto”.

Se aplican los siguientes criterios de rechazo con respecto a las inconsistencias en la información volumétrica, basados en el Anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal:

- Que exista una diferencia de más del 0.5% en el volumen final del periodo, obtenido de sumar al volumen inicial en dicho periodo, las recepciones de producto y restar las entregas de producto, incluyendo las pérdidas por proceso (es decir, del balance).

- Que el volumen de existencias registrado al corte del día, sea igual al registrado en el corte del día anterior y existan registros de entradas o salidas en el corte del día.

- Que el volumen de existencias registrado sea menor a cero.

- Que el volumen de existencias registrado en el corte del día varíe con respecto al corte del día anterior y no existan registros de entradas o salidas en el corte del día.

- Que el volumen de salidas en un lapso de veinticuatro horas sea mayor al volumen de entradas del mismo lapso más el volumen de existencias del corte del día anterior

8. RESPONSABILIDADES.

8.1 Administrativo.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

8.2 Encargado de proyecto.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.3 Representante Técnico.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.4 Mantenimiento.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

8.5 Encargado de estación.

Aplicar el presente documento en su ámbito de responsabilidad.

9. FORMATOS RELACIONADOS.

SOFT-T-002 “Formato para estimación del balance del producto”.

10. ANEXOS.

No aplica.